Экз. №

Заказчик – ООО «АВИАВТОРРЕСУРС»

Обоснование хозяйственной деятельности

ООО «АВИАВТОРРЕСУРС»

«Причал № 52, кадастровый номер 91:01:073005:64, расположенный по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, Симферопольское шоссе д.4. Склиз с оборудованием, кадастровый номер 91:01:073005:301, расположенный по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, Симферопольское шоссе д.4.»

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

(ОВОС)

Санкт-Петербург,

2020

Экз. №

Заказчик – ООО «АВИАВТОРРЕСУРС»

Обоснование хозяйственной деятельности

ООО «АВИАВТОРРЕСУРС»

«Причал № 52, кадастровый номер 91:01:073005:64, расположенный по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, Симферопольское шоссе д.4. Склиз с оборудованием, кадастровый номер 91:01:073005:301, расположенный по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, Симферопольское шоссе д.4.»

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

(ОВОС)

Генеральный директор								Лобанов С.А.

Главный инженер

Санкт-Петербург,

2020

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сквозная нумерация |
| ОВОС.1.С | Содержание тома | 3 |
| ОВОС.1.ТЧ | Текстовая часть | 4 |
|  | Графическая часть |  |
| ОВОС.1.ГЧ.001 | Ситуационный план | 231 |
| ОВОС.1.ГЧ.002 | Схема экологических ограничений | 232 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	6

2. Общие сведения о намечаемой деятельности	9

2.1. Общие сведения о предприятии	9

2.2. Основные характеристики намечаемой деятельности	9

2.3. Основные технологические решения	11

2.4. Альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности	14

3. Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации намечаемой деятельности	16

3.1. Природно-климатические характеристики	16

3.2. Состояние воздушного бассейна	22

3.3. Оценка состояния водной среды	22

3.3.1. Гидрологические условия	22

3.3.2. Гидрохимические условия	27

3.3.3. Бактериологические условия	27

3.4. Рельеф и геологические условия района размещения объекта	28

3.4.1. Рельеф	28

3.4.2. Инженерно-геологические условия	28

3.4.3. Гидрогеологические условия	29

3.4.4. Состояние донных осадков акватории	29

3.4.5. Состояние грунтов береговой территории	29

3.5. Охранные зоны водных объектов	31

3.6. Почвенно-растительные условия и животный мир	32

3.7. Особо охраняемые природные территории	34

3.8. Объекты культурного наследия	34

3.9. Источники водопользования и зоны санитарной охраны	34

3.10. Скотомогильники	34

3.11. Недра	35

3.12. Рыбохозяйственная характеристика	35

3.13. Социально-экономические условия	40

4. Оценка воздействия объекта на окружающую среду	43

4.1. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух	43

4.1.1. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух в процессе хозяйственной деятельности	43

4.1.1.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	43

4.1.1.2. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ	188

4.1.1.3. Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха	189

4.2. Оценка воздействия на земельные ресурсы, геологическую среду	189

4.2.1. Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в процессе хозяйственной деятельности	189

4.2.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова	190

4.3. Воздействие на водные объекты	191

4.3.1. Водоснабжение и водоотведение	191

4.3.2. Сброс сточных вод	192

4.3.3. Предложения по НДС	192

4.3.4. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов	192

4.4. Оценка воздействия на донные отложения	193

4.5. Оценка воздействия на водные биоресурсы	193

4.6. Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами	193

4.6.1. Характеристика источников и видов образующихся отходов при осуществлении намечаемой деятельности	193

4.6.2. Оценка степени опасности отходов	195

4.6.3. Количество образующихся отходов	195

4.6.4. Характеристика мест временного накопления и периодичность вывоза отходов	196

4.6.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов при осуществлении намечаемой деятельности	198

4.7. Сведения о санитарно-защитной зоне	198

4.8. Оценка воздействия на животный мир	198

4.8.1. Оценка воздействия на растительность и животный мир при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности	198

4.8.2. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности	198

4.9. Оценка воздействия физических факторов	199

4.9.1. Оценка акустического воздействия при осуществлении намечаемой деятельности	199

4.9.1.1. Характеристика источников акустического воздействия при осуществлении намечаемой деятельности	199

4.9.1.2. Обоснование выбора расчетных точек	200

4.9.1.3. Расчет уровней шума	200

4.9.2. Мероприятия по защите от шума	201

4.9.3. Воздействие электромагнитных полей	201

4.9.3.1. Общие сведения об ЭМИ	201

4.9.3.2. Требования санитарных норм	202

4.9.3.3. Характеристика намечаемой деятельности как источника электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц	203

4.9.4. Оценка воздействия прочих физических факторов	203

4.10. Воздействие на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций	203

4.10.1. Характеристика источников загрязняющих веществ	203

4.10.2. Воздействие на атмосферный воздух	204

4.10.3. Воздействие на грунты береговой территории	208

4.10.4. Воздействие на водные объекты	208

4.10.5. Воздействие на донные отложения	209

4.10.6. Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами, образующимися при ликвидации аварий	210

4.10.7. Воздействие на растительный и животный мир	210

4.10.8. Расчет ущерба от аварийных ситуаций	211

5. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при авариях	214

5.1. Цели и задачи производственного экологического контроля (мониторинга)	214

5.2. Объекты производственного экологического контроля и мониторинга	215

5.3. Структура производственного экологического контроля и мониторинга	216

5.4. Производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды при реализации намечаемой деятельности	217

5.4.1. Производственный экологический контроль и мониторинг загрязнения атмосферного воздуха	217

5.4.2. Производственный экологический контроль и мониторинг уровней шума	219

5.4.3. Производственный экологический контроль и мониторинг за сбором, временным накоплением отходов	219

5.4.4. Производственный экологический контроль (мониторинг) за состоянием водных биологических ресурсов	220

5.4.5. Производственный экологический мониторинг при возникновении аварийной ситуации	221

5.5. Оформление результатов производственного экологического контроля и мониторинга, отчетность	222

6. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат	223

6.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	223

6.2. Расчет платы за сброс загрязняющих веществ	223

6.3. Расчет платы за размещение отходов	223

7. Заключение	225

Перечень основных законодательных и нормативно-методических документов и источников информации	226

Приложения	232

Приложение А. Техническое задание	233

Приложение Б. Выписка СРО	236

Приложение В. Лицензия на осуществление деятельности ООО «АВИАВТОРРЕСУРС»	240

Приложение Г. Климатическая характеристика и фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере	249

Приложение Д. Акты отбора проб и протоколы исследований	252

Приложение Е. Технические характеристики плавучих технических средств и оборудования	269

Приложение Ж. Шумовые характеристики и расчет уровней шума	270

Приложение И. Письма уполномоченных органов о состоянии территории	273

Приложение К. Расчет количества отходов	297

Приложение Л. Паспорт причала №52	301

Приложение М. Результаты расчета и карты рассеивания при возникновении аварийных ситуаций	318

Общие положения

В соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного приказом № 372 от 16.05.2000 г. в составе проектной документации разрабатывается раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС).

В представленной документации выполнена оценка воздействия на окружающую среду в составе материалов намечаемой хозяйственной деятельности предприятия ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» на причале № 52, кадастровый номер 91:01:073005:64, расположенном по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, Симферопольское шоссе д.4. Склиз с оборудованием, кадастровый номер 91:01:073005:301, расположенном по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, Симферопольское шоссе д.4.

Основанием проведения оценки воздействия является Техническое задание к договору №02-02/20 от 24.02.2020 г. между ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» и ООО «Экологическое сопровождение проектов». Техническое задание представлено в приложение А.

ООО «Экологическое сопровождение проектов» является членом саморегулируемой организации – Ассоциация «Объединение проектировщиков «ПроектСити». ООО «Экологическое сопровождение проектов» имеет право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №19 от 15.07.2020 г. представлена в приложении Б.

Район рассматриваемой намечаемой хозяйственной деятельности предприятия расположен на территории Российской Федерации, г. Севастополь, г. Инкерман, Симферопольское шоссе д.4.

Территория базы «ИНКЕРМАН» используется в целях утилизации судов и кораблей Черноморского флота и относится к территории, предназначенной исключительно и только для целей утилизации устаревших и списанных боевых кораблей, и вспомогательного флота Черноморского бассейна. На 2020 г. это единственная на Российской территории база Крыма, аттестованная для нужд утилизации.

Целью настоящей работы является обоснование хозяйственной деятельности ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» на причале № 52, кадастровый номер 91:01:073005:64, расположенном по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, Симферопольское шоссе д.4. Склиз с оборудованием, кадастровый номер 91:01:073005:301, расположенном по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, Симферопольское шоссе д.4. и получение положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Обоснование намечаемой хозяйственной деятельности ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства РФ, а именно:

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ.

Статья 33 пункт 1. Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям в области охраны окружающей среды.

Статья 34 пункт 1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. №174-ФЗ

Статья 11. Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются объекты, указанные в Федеральном законе от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31.07.1998г. №155-ФЗ

Статья 34 пункт 1. Государственная экологическая экспертиза хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море (далее - государственная экологическая экспертиза):

является обязательной мерой по защите морской среды и природных ресурсов внутренних морских вод и территориального моря;

организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Статья 34 пункт 2. Государственной экологической экспертизе подлежат все виды документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море.

Все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море могут осуществляться только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, проводимой за счет пользователя природными ресурсами внутренних морских вод и территориального моря.

Для достижения поставленной цели в рамках обоснования намечаемой хозяйственной деятельности требуется решить следующие задачи:

охарактеризовать деятельность ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» и порядок организации производственных работ;

произвести оценку воздействия на окружающую среду при производстве работ.

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или смягчение воздействия рассматриваемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

Основными задачами ОВОС являются:

определение исходных характеристик и параметров компонентов окружающей среды, которые могут быть затронуты в процессе хозяйственной деятельности;

прогнозирование и оценка основных факторов и видов негативного воздействия на окружающую среду в связи с реализацией планируемой деятельности;

классификация экологических последствий и связанных с ними социальных, экономических изменений;

учет в подготавливаемых решениях и мероприятиях возможных последствий их реализации.

Реализация поставленных задач позволит осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Общие сведения о намечаемой деятельности

Общие сведения о предприятии

Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «АВИАВТОРРЕСУРС»

Сокращенное наименование: ООО «АВИАВТОРРЕСУРС»

Генеральный директор: Самошкин Сергей Владимирович

Юридический адрес: 140123, Московская область, Раменский р-он, с. Верхнее Маячково, а/п «Маячково»

Телефон/Факс: +7 (495) 783-26-20

ИНН: 5040049770

КПП: 504001001

Основной вид деятельности Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 38.32.3 - Обработка отходов и лома черных металлов.

Предприятие ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» осуществляет деятельность в 2 смены, круглосуточно.

На осуществление деятельности ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» имеет лицензию №002609 ВВТ-У от 24.08.2011. Копия лицензии в приложении В.

Местонахождение намечаемой деятельности

Причал № 52, кадастровый номер 91:01:073005:64, расположенном по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, Симферопольское шоссе д.4. Склиз с оборудованием, кадастровый номер 91:01:073005:301, расположенный по адресу: г. Севастополь, г. Инкерман, Симферопольское шоссе д.4.

Паспорт причала №52 представлен в приложении Л.

Назначение намечаемой деятельности

Утилизация дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б.

Режим работы намечаемой деятельности: Круглосуточный, двухсменный, 365 дней в году.

Ближайшая жилая застройка расположена на следующих расстояниях от границы намечаемой деятельности: г. Севастополь, ул. Зеленогорская, дом 33 к юго-западу на расстоянии 200 м.

Ближайшая особо охраняемая территория расположена на расстоянии 3 км от границы зоны деятельности – Памятник природы регионального значения «Ушакова балка».

Ситуационный план в графическом приложении 1. Схема экологических ограничений в графическом приложении 2.

Основные характеристики намечаемой деятельности

Планируемая деятельность на причале №52 базы «Инкерман» утилизация дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б.

Режим работы двусменный круглосуточный.

Целями утилизации дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б (далее - корабли или ВВТ) являются:

- освобождение воинских частей от списанных и не имеющих перспектив дальнейшего применения ВВТ;

- сокращение людских и материальных затрат на содержание и хранение ВВТ;

- получение вторичных ресурсов, сырья и материалов и их реализация;

- увеличение дохода федерального бюджета от реализации продуктов утилизации.

Сведения об утилизируемых судах приведены в таблице 2.2.1.

Сведения об утилизируемых судах

Таблица 2.2.1

| Судно | Масса, т | Габариты, м | Особенности комплектации |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельная подводная лодка проекта 641 | 1920,03 | длина 92,0 ширина 8,6 осадка 5,7 | Прочный корпус, легкий корпус корабля, прочные и легкие цистерны, фундаменты и крепления, рулевые устройства с приводами, якорное устройство , подъемные , выдвижные и другие устройства рдп, перископные устройства, изоляция корпуса и помещений , главные и вспомогательные механизмы, валопроводы, газоотводы и воздухоподающие, бортовая арматура и. трубы вне пк, система погружения и всплытия, системы сжатого воздуха и газов, регенерации и очистки воздуха, гидравлические системы, аккумуляторная установка, торпедные аппараты, снабжение и запасные части, вспомогательное механическое, оборудование |
| Большой противолодочный корабль 1134Б | 3411 | длина 174,0 ширина 16,9 осадка 4,096 водоизмещение порожнем 3500 т | Оборудование помещений, судовые устройства, трюмные и пожарные системы, система холодоносителя, специальные системы, главная машинная установка, независимые вспомогательные установки, трубопроводы независимых вспомогательных установок, валопровод и движители , электрооборудование, внутрикорабельная связь и управление, крепежный и монтажный материал, вооружение (ракетное, бомбометное, торпедное, артиллерийское, авиавооружение, радиотехническое, минное, комплексные системы управления |

Деятельность планируется осуществлять следующими этапами:

1.		Постановка судна к причалу, швартовая операция.

2.	Зачистка судна от неметаллических деталей.

3.	Откачка льяльных вод, горюче-смазочных материалов, очистка балластных цистерн.

4.	Демонтаж оборудования.

5.	Вытягивание судов на склиз.

6.	Резка надстройки, палубы на большие части, погрузка портальным краном на промежуточную площадку.

7.	Разделка метало-конструкций на спец. площадке, разделка в габарит, отгрузка конечному получателю по инструкции Минтранса.

8.	Разрезка днищевой части на куски и перемещение на промежуточную площадку.

9.	Окончательная зачистка причальной линии, склиза, промежуточной площадки от мусора и металлических включений.

Требования к качеству продуктов утилизации судов

Продукты утилизации подлежащие реализации, должны соответствовать требованиям взрыmо- пожаро- и экологической безопасности, предъявляемым законодательством к данному виду продукции.

Лом черных металлов должен соответствовать ГОСТ 2787-75.

Лом цветных металлов должен соответствовать ГОСТ Р 54564-2011.

Лом, содержащий драгоценные металл, должен быть максимально освобожден от лома черных и цветных металлов и других материалов (отходов) и подготовлен к реализации для дальнейшего производства и аффинажа драгоценных металлов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом лигатурная масса лома драгоценных -металлов должна быть минимальной. Комплектующие изделия и/или сырье, получаемые в результате выполнения Работ, должны быть потенциально пригодными для повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

Отходы утилизации, не подлежащие реализации, должны быть обезврежены и/или размещены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Основные технологические решения

Постановка судна к причалу

Постановка к причалу судна для разделки на металлолом допускается только лагом. Этот способ постановки обеспечивает необходимую безопасность при отрезке и переносе на причал больших частей, металлоконструкций.

Растительные или синтетические тросы, уложенные бухтами на банкетки, должны быть разнесены по палубе. Огоны тросов проведены через швартовные клюзы или киповые планки и заведены на палубу поверх фальшборта или релингов. Каждый швартов обносится в полшлага вокруг тумб парных кнехтов ниже приливов (через них трос будет потравливаться при подаче на берег, а в случае необходимости — быстро задерживаться креплением на кнехте). Окончательная отшвартовка производится надёжным закреплением тросов за парные кнехты (например, два шлага вокруг одной стойки кнехта и несколько «восьмёрок» на кнехт). После того как береговые матросы закрепляют трос на береговом пале, накладывается не менее четырех шлагов троса на турачку брашпиля и выбираются втугую.

По окончании швартовки убираются бросательные концы и кранцы, излишнюю часть стальных швартовных тросов наматывают на вьюшки, а растительные и синтетические — укладываются на банкетки.

Отшвартовка судна от причала и вытаскивание на берег осуществляется с помощью лебедок и допускается только при тихой погоде.

Подготовка судна к порезке на металлолом

Перед постановкой судна на порезку проводятся подготовительные работы:

- очистка трюмов от остатков грузов, мусора, грязи;

- очистка танков и цистерн от остатков нефтепродуктов и грязи;

- уборка хозяйственных помещений;

- очистка балластных цистерн от остатков балласта, грязи, ила и пр.;

- производится поставщиком пропаривание топливных и масляных цистерн и грузовых танков и проветривание балластных цистерн;

- очистка пайол, бункеров котельных, насосных отделений от нефтесодержащих вод и грязи;

- удаление оборудования инвентаря и имущества из помещений, подлежащих резке;

- продувка систем от останков сред произведено поставщиком;

После завершения подготовительных работ судно сдается на порезку комиссии. По результатам сдачи комиссия оформляет акт о готовности судна к постановке на порезку.

Разрезка надстройки, палубы

К порезке на металлолом допускается судно, прошедшее подготовительные работы.

Порезка судна и снятие всех надстроек выше основной палубы производится непосредственно в месте первичной швартовки у причала.

Основная резка судна производится на склизе.

Для порезки судна разрабатывается схема порезки, где отображается следующая информация:

- границы вырезаемых частей (кусков) корпуса;

- последовательность вырезки кусков;

- последовательность вырезки куска;

- расположение обухов или грузоподъемных вырезов на вырезаемом куске и их грузоподъемность.

Для порезки судна устанавливаются временные леса, ограждения, переходы, трапы и пр.

Для достижения нормальных условий работы при порезке корпуса разрабатывается система временной вентиляции, временного освещения.

Порезка производится ручной газовой горелкой.

Окончательная порезка куска корпуса на металлолом в соответствии с требованиями стандартов производится на специальном отведенном для этого участке по возможности дальше от акватории, чтобы свести к минимуму загрязнение акватории от смыва отходов порезки атмосферными осадками.

Участок оснащается достаточным количеством контейнеров для складирования металлолома и уборки мусора.

Участок убирается как в процессе работы, так и в конце смены. Не допускается загромождения и захламления участка. За чистоту участка отвечает начальник производственного участка по разделке металлолома.

Разделка корпуса судна на металлолом производится в следующей последовательности:

1. Разметить корпус судна под порезку в соответствии со схемой порезки. В процессе разметки зачищают корпус по линиям реза от рыхлой ржавчины, старой краски, остатков изоляции, зашивки и т.д.

2. Разметить места установки обухов или грузоподъемных вырезов.

3. Установить и приварить обухи или вырезать грузоподъемные выреза под струбцины.

4. Застропить краном вырезаемый кусок корпуса за обухи или выреза, «набить» стропа.

5. В последовательности, указанной в схеме порезки, вырезать кусок корпуса судна. В процессе вырезки нельзя находиться на отрезаемом куске.

6. Подать отрезанный кусок на участок порезки металлолома.

7. В последовательности, указанной в схеме порезки, вырезать остальные куски и подать их на участок порезки металлолома.

8. На участке порезки кусков корпуса непосредственно на металлолом, порезка производится в следующей последовательности:

- удалить с него остатки изоляции, зашивки, кабелей и других материалов, не являющихся металлоломом;

- сложить удаленные материалы в контейнер для мусора;

- разметить кусок корпуса под порезку, исходя из требуемых габаритов металлолома;

- по разметке порезать кусок корпуса на металлолом. В процессе резки находиться вне отрезаемой части, а также зоны ее возможного падения;

- сложить металлолом в контейнер для дальнейшей перевозки.

Перечень оснастки, приспособлений и инструмента представлен в таблице 2.3.1.

Перечень оснастки, приспособлений и инструмента

Таблица 2.3.1

| Наименование операции | Наименование оснастки, приспособлений и инструменты |
| --- | --- |
| Разметка | Нить меловая |
| Проверка | Рулетка стальная РС-1, РЗ-10, РЗ-20 |
| Зачистка | Щетка проволочная ГДС |
| Газовая резка, строжка, правка | «Факел», «Маяк», горелка «Москва», «Пламя», «Звезда» газовый строгач СГ-138 |
| Разборка | Молоток слесарный 5-8 Кувалда Ломик Л-1640 Талреп винтовой Стяжки распорки СПУ-10 Электровентилятор ВВД-9 Электровентилятор 63/40 ЦСУ-446 |

Прессовка. Транспортировка

Подача контейнеров с металлоломом в гидравлический пакетировочный пресс PL-450 осуществляется краном (при необходимости).

После процесса пресования и упаковки (при необходимости), полученные брикеты укладываются автокраном в грузовой автомобиль.

Погрузка готовых брикетов (подготовленного к перевозке металла) происходит на погрузочной площадке, непосредственно примыкающей к месту прессовки металлолома (резки металлолома) и оборудованной местом работы автокрана и грузового автомобиля. Автомобильный кран должен быть надежно закреплен при помощи опорных лап.

Перед окончательной погрузкой, после подхода автокрана и грузового автомобиля, рабочие производят надежную застропку брикета (перемещаемого металлолома).

Брикет (перемещаемый лом металла) переносится автокраном, при поддержке ее рабочими с помощью оттяжек, в кузов грузового автомобиля и осторожно опускается, исключая возможность опрокидывания.

На производственных площадках ежедневно производится уборка рабочих мест, а образовавшиеся отходы складируются в специальный контейнер, а затем вывозятся на свалку.

Количество металлолома при погрузке в кузов определяется в зависимости от допустимой грузоподъемности автомобиля и технической возможности автокрана.

Металлолом подвергается проверке на пожаровзрывобезопасность, радиационную и экологическую безопасность.

Отгрузка металлолома производится автокраном, оборудованным измерительным динамометром. При необходимости используется стационарная весовая.

Транспортировка металлолома производится автотранспортом.

Каждое транспортное средство с металлоломом сопровождается документами, удостоверяющими его пожаровзрывобезопасность, радиационную и экологическую безопасность.

Складская операции

При укладке груза в штабель «клеткой» грузовые места четного яруса укладываются вдоль штабеля, нечетного яруса - поперек штабеля без прокладок между рядами.

При складировании груза с прокладками в каждом ярусе связок делаются уступы шириной в одну связку с обеих сторон штабеля. Высота складирования связок - до 3.0 метров.

Охрана природы в технологическом цикле базы «ИНКЕРМАН»

Ежедневно по окончании работ производится уборка рабочих мест, окалина удаляется и убирается в специально отведенный контейнер с последующей утилизацией.

Зачистка автосамосвалов и рабочих площадок производится лопатами и метлами, сметки загружаются в специально отведенный контейнер.

Не допускается разделка замасленных металлоконструкций.

Работы прекращаются при ухудшении метеоусловий (уменьшение видимости мене 20 м, усиление ветра более 10 м/с, высоте волн высотой более 1,5 м, сильной гололедице).

Регулярно убирается территория площадки от выпавшей пыли.

Регулярно очищаются ливнеприемники и отстойники от накопившегося осадка.

Процесс эксплуатации технологического оборудования осуществляется в соответствии с действующими нормами в области охраны окружающей среды.

Последствия загрязнения окружающей среды своевременно ликвидируются.

При эксплуатации технологического оборудования выполняются предусмотренные мероприятия по максимальному снижению выделения загрязняющих веществ.

Контроль за выбросами в окружающую среду проводится непрерывно визуально, и с применением газоанализаторов и других технических средств.

Альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности

Необходимость реализации намечаемой деятельности обусловлена потребностью освобождение воинских частей от списанных и не имеющих перспектив дальнейшего применения судов, сокращения людских и материальных затрат на содержание и хранение этих судов, получением вторичных ресурсов, сырья и материалов, и их реализации, увеличением дохода федерального бюджета от реализации продуктов утилизации.

Территория базы «ИНКЕРМАН» используется в целях утилизации судов и кораблей Черноморского флота с начала двадцатого века и исторически относится к территории, предназначенной исключительно и только для целей утилизации устаревших и списанных боевых кораблей, и вспомогательного флота Черноморского бассейна. На 2020 г. это единственная на Российской территории база Крыма, аттестованная для нужд утилизации.

Таким образом, на основе приведенной информации можно утверждать, что на территории Крыма альтернативные варианты осуществления планируемой деятельности отсутствуют.

Отказ от деятельности приведет к заполнению военных частей списанными и не имеющими дальнейших перспектив судами, увеличению затрат на содержание и хранение списанных судов и прочих экономических убытков, а также негативному влиянию на окружающую среду.

Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации намечаемой деятельности

Природно-климатические характеристики

Для характеристики климата и метеорологических условий района размещения объекта по данным фондовых и архивных материалов, а также опубликованные и фондовые материалы.

Характеристики температурного режима, влажности и осадков приведены по данным гидрометеорологической станции (МГ) г. Севастополь.

Станция удовлетворяет требованиям СП 11-103-97 к репрезентативности: она расположена достаточно близко к объекту, её станционные метеоплощадки и район размещения объекта имеют однотипные физико-географические условия (рельеф, подстилающая поверхность, увлажнение, состав почв, близость к водной поверхности).

МГ «Севастополь» открыта с 1824 г. и работала с перерывом наблюдений 1928-1956 гг., до 1913 года являлась метеорологической станцией, в настоящее время функционирует.

Район размещения объекта располагается в южнобережной климатической зоне (рисунок 3.1.1.)

Рисунок 3.1.1. – Основные типы климатов полуострова Крым

Согласно архитектурно-строительному климатическому районированию территории РФ по СП 131.13330.2012 район размещения объекта относится к VI-Б климатическому району. Климатические характеристики территории приведены на основании СП 131.13330.2012.

В целом для Севастопольского района характерен мягкий, морской, умеренно-континентальный климат с чертами субтропического средиземноморского типа. Для характеристики климатических условий района использовались данные многолетних наблюдений на метеорологических станциях Севастополь и Херсонесский маяк и для характеристики гидрологических условий использовались данные многолетних наблюдений на гидрометеорологической станции Ялта.

Температура воздуха

Температура воздуха в районе размещения объекта определяется особенностями радиационного режима, рельефом, сезонной циркуляцией атмосферы и близостью Черного моря. Характер атмосферной циркуляции над Крымом в различные сезоны года неодинаков, согласно данным Филиала ФГБУ «Крымское УГМС» (приложение Г) представлены в таблице 3.1.1.

Температура воздуха (°С) за период 1962-2017 гг.

Таблица 3.1.1

| Температура воздуха | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | 3,4 | 3,7 | 6,1 | 10,7 | 15,6 | 20,2 | 22,8 | 22,7 | 18,4 | 13,2 | 8,9 | 5,3 | 12,6 |
| Абсолютный максимум | 20,4 | 23,9 | 26,8 | 30,8 | 31,6 | 37 | 38,3 | 38,1 | 33,8 | 29,7 | 28,5 | 25,2 | 38,3 |
| Абсолютный минимум | -21,9 | -22,0 | -15,5 | -6,1 | 0,6 | 5,7 | 11,0 | 9,7 | 2,2 | -7,5 | -12,5 | -16,5 | -22,0 |

* Абсолютные максимальные и минимальные температуры приведены за весь период наблюдений

Абсолютный минимум температуры воздуха (минус 22,0 °С) зафиксирован 8 февраля 1929 г., абсолютный максимум (38,3 °С) – 28 и 29 июля 1971 г. Средняя амплитуда температуры за год не превышает 9°С. Средняя амплитуда температуры по месяцам, МГ Севастополь за период 1962-2016 гг. приведена в таблице 3.1.2.

Средняя амплитуда температуры по месяцам, МГ Севастополь за период 1962-2016 гг.

Таблица 3.1.2

| МГ Севастополь | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | 6,6 | 6,4 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 7,9 | 7,2 | 6,3 |

В Севастополе, годовые колебания температуры воздуха менее значительны. Среднемноголетние даты наступления заморозков, а также средняя продолжительность безморозного периода в воздухе приведены в таблице 3.1.3.

Зима короткая, с образованием неустойчивого снежного покрова, с непродолжительными и незначительными понижениями температуры воздуха. Снег выпадает очень редко и держится, как правило, неделю. Особенно теплые зимы наблюдаются в последнее время, когда температура воздуха ночью зимой редко опускалась ниже 0°С, а днем составляла +5°С - +9°С.

Среднемноголетние даты наступления заморозков, а также средняя продолжительность безморозного периода в воздухе

Таблица 3.1.3

| МГ Севастополь | Средняя дата заморозка |  | Средняя продолжительность безморозного периода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Последняя - весной | Первая - осенью |  |
| Севастополь | 22.III | 25.X | 217 |

Согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) температура воздуха наиболее холодных суток по МГ Севастополь, обеспеченностью 0,98 составляет (минус) -18°С и обеспеченностью 0,92 - (минус) -16°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет (минус)-14°С и 0,92 - (минус).

Влажность воздуха

Влажность воздуха является составляющей частью водного баланса атмосферы. Наличие влаги в атмосфере, ее передвижение играют существенную роль в формировании погоды и климата. В исследуемом районе отмечается сравнительно низкая относительная влажность воздуха. Среднегодовая ее величина составляет 74%, а в июне-сентябре 69-72%.

В таблице 3.1.4 представлены данные ФГБУ «Крымское УГМС» за 1964-2016 гг.

Относительная влажность воздуха, (%) за период 1964-2016 гг.

Таблица 3.1.4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 77 | 75 | 73 | 75 | 72 | 71 | 69 | 72 | 76 | 78 | 79 | 74 |

Количество водяного пара, содержащегося в воздухе, который насыщает его в результате испарения воды с земной поверхности, непостоянно и зависит от физико-географических условий местности, времени года и суток, особенностей атмосферной циркуляции, состояния поверхности почвы и т.д. Распределение относительной влажности по территории прохождения водяного пара определяется температурным режимом и притоком влаги в атмосферу. Согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N2) среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара представлено в таблице 3.1.5.

Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

по МГ Севастополь

Таблица 3.1.5

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,2 | 6,3 | 6,7 | 8,9 | 12,7 | 16,4 | 18,9 | 18,2 | 14,4 | 11,3 | 9,4 | 7,4 | 11,4 |

Осадки

Процессы осадкообразования связаны с атмосферной циркуляцией, развивающейся над морем и прилегающими к нему районами, также с особенностями орографии побережья. Все это обуславливает значительную пространственную неоднородность поля осадков. Главной причиной выпадения осадков является циклоническая деятельность; термическая конвекция имеет существенное значение лишь в летнее время и только на побережье и в узкой прибрежной полосе.

Во внутригодовом ходе атмосферных осадков наименьшее их количество выпадает в теплый период, а максимальное - в холодный. Количества осадков согласно данным Филиала ФГБУ «Крымское УГМС» (приложение Г) представлена в таблице 3.1.6.

Количество осадков (мм) за 1966-2017 гг.

Таблица 3.1.6

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | 39,2 | 31,2 | 30,8 | 28,6 | 24,4 | 39,2 | 30,4 | 30,4 | 40,6 | 39,2 | 44,4 | 45,1 | 423,5 |
| Максимальное (за весь период) | 118 | 110 | 76 | 103 | 103 | 193 | 93 | 94 | 153 | 138 | 186 | 176 | 679 |
| Год | 1968 | 1985 | 1919 | 1969 | 1914 | 1983 | 1968 1982 | 1997 | 1989 | 2002 | 1909 | 1923 | 1997 |

В Севастополе выпадает 426 мм атмосферных осадков, меньше всего их в апреле-мае, больше всего - в декабре. В среднем за год в городе наблюдается 107 дней с осадками; меньше всего их (5) в августе, больше всего (14) – в декабре.

В зависимости от продолжительности выпадения осадки можно разделить на длительные (обложного типа) и кратковременные (ливневые). Зимой обычно бывают обложные осадки, выпадающие преимущественно из облачных систем обширных циклонических образований.

Снежный покров

Снежный покров в исследуемом районе отличается неустойчивостью и сохраняется непродолжительное время. Появляется он, в среднем, во второй половине декабря (средняя дата появления снежного покрова в Севастополе за период 1964-2016 гг – 28.12.), а сходит в середине февраля (средняя дата схода снежного покрова в Севастополе за период 1964-2016 гг - 15.02.). Между этими сроками снежный покров может сходить и образовываться по нескольку раз. Даты появления и схода снежного покрова представлены в таблице 3.1.7.

Дата появления и схода снежного покрова за период 1964-2016 гг.

Таблица 3.1.7

| Метеостанция | Дата появления снежного покрова |  |  | Дата схода снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя | ранняя | поздняя | средняя | ранняя | поздняя |
| Севастополь | 28.XII | 30.X | 18.III | 15.II | 18.XI | 25.III |

Высота снежного покрова незначительна. Преобладает средняя декадная высота до 5 см. Редко она может достигнуть, но не превышает 10 см.

Ветер

Вследствие географического положения и закономерностей циркуляции воздуха на территории Севастополя в теплое время года преобладает влияние азорского антициклона, а в холодное - отрогов азиатского антициклона.

Существенное влияние на климат района оказывают ветры. Иногда через перевалы прорывается к побережью сильный ветер – бора, скорость которого достигает 30 м/с и более. В теплое время преобладают бризы. Дневной бриз приносит на побережье морской воздух, а ночью – горнолесной. Смена берегового бриза на морской происходит около полудня, а морского на береговой - вечером. Мощность слоя, захваченного бризом, порядка несколько сотен метров. Наибольшей интенсивности бризы достигают летом и почти незаметны зимой.

В годовом ходе скорости ветра наблюдается определенная закономерность: наибольшие скорости отмечаются в зимне-весенние месяцы (преимущественно в феврале, марте), а наименьшие - в летне-осенние (чаще всего в августе, сентябре).

Повторяемость (%) градаций скорости ветра по направлению по данным МГ Херсонесский маяк за период 1970-2016 гг. приведены в таблицах 3.1.8-3.1.10.

Количество осадков (мм) за 1966-2017 гг.

Таблица 3.1.8

| Скорость | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 10,5 |
| 2-5 | 8,4 | 9,8 | 3,5 | 4,0 | 6,7 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 47,5 |
| 6-9 | 6 | 4,8 | 0,2 | 4,3 | 4,6 | 1,7 | 1,9 | 4,0 | 27,5 |
| 10-13 | 2,4 | 2,2 | 0,04 | 2,8 | 2,2 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 12,14 |
| 14-17 | 0,3 | 0,4 | 0,01 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,01 |
| 18-21 | 0,02 | 0,1 |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,19 |
| 22-25 | 0,002 |  |  |  | 0,002 | 0,002 |  |  | 0,006 |
| Сумма | 18,8 | 19,0 | 5,4 | 12,7 | 15,1 | 8,5 | 8,6 | 11,8 | 100 |

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) за период 1970-2016 гг.

Таблица 3.1.9

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МГ Севастополь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 11,2 | 15,3 | 24,4 | 4,6 | 17,8 | 6,0 | 10,7 | 10,0 | 5,2 |
| МГ Херсонесский маяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 18,8 | 19,7 | 5,8 | 12,6 | 16,1 | 8,4 | 8,0 | 10,6 | 3,2 |

Согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) преобладающим направлением ветра по МГ Севастополь летом является восток, а зимой северо-восток.

Средняя и максимальная скорость ветра по месяцам и за год (м/с) за 1976-2016 гг.

Таблица 3.1.10

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость ветра | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 3,8 |
| Максимальная скорость ветра | 40 | 28 | 28 | 24 | 24 | 26 | 24 | 28 | 26 | 33 | 32 | 25 | 40 |
| Год | 1951 | 1992 | 1949 | 2000 | 2008 | 1980 | 2011 | 1949 | 1998 | 2003 | 2007 | 1989 | 1951 |

Из таблицы 3.1.8 следует, что средняя годовая скорость ветра по МГ Севастополь составляет 3,8 м/с. Максимальная скорость ветра – 40 м/с.

Рисунок 3.1.2. - Повторяемость направлений ветра по месяцам (%)

Рисунок 3.1.3. -Повторяемость средней скорости ветра по месяцам

Рисунок 3.1.4. - Роза максимальной скорости ветра по месяцам

Атмосферные явления

Туманы наблюдаются практически в любой местности Крымского полуострова. Наибольше влияние на повторяемость и другое характеристики туманов оказывают рельеф местности и водные объекты. В связи с тем, что полуостров Крым окружен со всех сторон морями, распределение туманов по его территории крайне неравномерно. В течение суток туманы распределяются неравномерно. Чаще всего они наблюдаются во вторую половину ночи и утром.

Метели. Термический режим района проектирования, непродолжительность залегания снежного покрова, а также наличие частых оттепелей обусловливают сравнительно небольшую повторяемость метелей на рассматриваемой территории.

Грозы. Число дней с грозой в районе изысканий составляет в среднем 22 дня в году.

Град. Град в Севастополе является редким явлением. Его выпадение возможно в течение всего года, однако ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно.

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе района расположения проектируемого объекта, согласно данным ФГБУ «Крымское УГМС» (приложение Г) представлены в таблице 3.1.11.

Метеорологические параметры, определяющие условия рассеивания вредных веществ

Таблица 3.1.11

| Наименование показателя |  |  |  |  |  | Единицы измерения |  | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент стратификации атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Температурный режим: средняя температура воздуха по месяцам: наиболее холодного месяца наиболее жаркого месяца |  |  |  |  |  | 0С |  | 3,4 26,8 |  |
| Ветровой режим: Скорость ветра, повторяемость которой 5% |  |  |  |  |  | м/с |  | 8,5 |  |
| Среднегодовая повторяемость ветра по направлениям, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ |  | З |  | СЗ |
| 11,2 | 16,2 | 23,9 | 5,2 | 16,2 | 6,5 |  | 9,8 |  | 11,1 |

Состояние воздушного бассейна

Данные о фоновом загрязнении воздуха в районе расположения проведения работ жилой застройки приняты по данным ФГБУ «Крымское УГМС» (приложение Г) и представлены в таблице 3.2.1.

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ

Таблица 3.2.1

| Загрязняющее вещество | ПДК, мг/м3 | Значения фоновой концентрации мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,260 |
| Серы диоксид | 0,5 | 0,018 |
| Диоксид азота | 0,2 | 0,076 |
| Оксид углерода | 5 | 2,3 |
| Сероводород | 0,008 | 0,003 |

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод об отсутствии превышений установленных гигиенических нормативов качества воздуха населенных мест по представленным веществам.

Оценка состояния водной среды

Гидрологические условия

Участок работ, в соответствии с СП 11-105-97, часть II, прил. И, относится к району III-А неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных причин.

Река Черная вместе с Чернореченским водохранилищем является наиболее крупным пресноводным объектом города, она образует самый длинный в Крыму каньон.

Река Черная относится к группе рек северо-западного склона главной гряды Крымских гор и является одной из наиболее значительных рек Севастопольского региона по протяженности и водности. Верхняя часть бассейна реки располагается на западных склонах горной гряды и имеет расчлененный рельеф. Водосборные бассейны имеют вытянутую вдоль реки форму, расширенную в верхней части, являющейся основной областью питания. Здесь впадает наибольшее количество притоков. В среднем и нижнем течениях притоки почти отсутствуют. В реку впадает 11 притоков: р. Узунджа, р. Боса, р. Бага Нижняя, р. Бага Верхняя, р. Уркуста, р. Ай-Тодорка, р. Сухая речка, р. Байдарка, р. Уппа, р. Арманка, р. Календа.

Река Черная начинается у села Родниковое мощным Скельским источником, который дает главную часть стока реки, его дебит 40 – 220 л/с. Длина реки 35 км, площадь водосбора 669 км2. В верховьях уклон реки значительный (70 м/км), а после выхода в Байдарскую долину резко уменьшается. В меженный (маловодный период) на устьевых участках рек наблюдается пересыхание.

Река Черная относится к рекам паводочного типа. Во время паводка уровень воды в реке может подняться на 2 – 3 м. Даже в меженный период расходы реки при экстремальных паводках могут увеличиваться на порядок и более. Питание реки смешанное – атмосферное и подземное. Атмосферное питание реки происходит как за счет дождевых осадков, так и снега, и является преобладающим. При анализе среднего многолетнего гидрографа стока выделяется два периода: многоводный период (с декабря по апрель включительно), когда проходит 51,2 % от годового стока, и маловодный межень (с мая по ноябрь).

Летняя межень может прерываться интенсивными кратковременными паводками. Максимальные расходы воды могут составлять от 120 м3/с (объём стока 24,7 млн. м3) в теплый период до 200 м3/с (объём стока 37 млн. м3) в холодный период года. Минимальные расходы на реке Черной наблюдаются в летние и осенние месяцы (в августе – сентябре) в связи с уменьшением или отсутствием атмосферных осадков и истощением подземного стока.

Гидрологическая характеристика моря

Черное море, расположенное между 46°37'5" и 40°55'5" северной широты и 27°27' и 41°47' восточной долготы, относится к системе средиземноморских или внутренних морей бассейна Атлантического океана. Площадь водного зеркала моря составляет 420325 км2, общий объем воды-547015 км3, общий объем воды, подверженной сероводородному заражению составляет около 475000 км3 или 87% общего объема.

Длина береговой линии Черного моря 4090 км, коэффициент изрезанности около 1,8. Наименьшая протяженность акватории в меридиональном направлении -263 км; протяженность моря между западной и восточной точками около 1167 км; между северной и южной – 624 км. Максимальная глубина моря – 2212 м, средняя глубина – 1301 м.

Температурный режим

Согласно справочным данным по режиму ветра и волнения Балтийского, Северного, Черного, Азовского и Средиземного морей / Под ред. Л.И. Лопатухина, А.В. Бухановского, С.В. Иванова, Е.С. Чернышевой. – СПб., Российский морской регистр судоходства, 2006 среднемесячная температура поверхностного слоя воды Черного моря у юго-западного побережья Крыма приведена в таблице 3.3.1.

Характерные значения температуры морской воды в поверхностном слое по месяцам

Таблица 3.3.1

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Севастополь | 7,3 | 6,7 | 7,5 | 10,1 | 14,8 | 19,9 | 22,9 | 23,5 | 21,1 | 17,1 | 13,1 | 9,7 |
|  | 9,8 | 9,3 | 8,9 | 11,5 | 17,6 | 22,9 | 25,5 | 25,9 | 23,5 | 20,3 | 16,2 | 18,8 |
|  | 4,9 | 1,7 | 4,0 | 7,7 | 12,6 | 17,5 | 19,7 | 20,8 | 18,3 | 13,1 | 9,9 | 6,0 |

Примечание: 1-я строка– средняя месячная, 2-я строка – наибольшая из среднемесячных, 3-я строка – наименьшая из среднемесячных.

Средняя годовая температура воды в поверхностном слое равна 13,95°С. Годовой ход температуры воды характеризуется минимумом в феврале 7,3°С и максимумом 23,5°С в августе.

Характеристика ветрового волнения для района расположения проектного участка по данным наблюдений МГ Ялта за период 1954-2016 гг. приведены в таблицах 3.3.2-3.3.3.

Средние месячные высоты (м) волн за период 1954-2016 гг.

Таблица 3.3.2

| Высота волн, м | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| max средняя | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |
| год | 1969 | 1969 | 1970 | 1955 | 1974 | 1979 | 1969 | 1974 | 1960 | 1975 | 1975 | 1962 |  |
| min средняя | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| год | 1989 | 1995 | 2003 | 1983 | 1954 | 1988 | 1954 | 1984 | 1985 | 1999 | 2002 | 2006 |  |

Максимальные значения высоты (м) волн за период 1954-2016 гг.

Таблица 3.3.3

| Элемент | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота, м | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 3,2 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 4,0 | 4,6 | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Направление волн | В | В/В | В/В | В | В/В | В/В | Ю/В | В/В | В | В | В | ЮВ | В |
| длина, м |  |  | 100 | 50 | 50 | 45 | 55 | 60 | 86 | 94 | 58 | 76 |  |
| Период, с |  | 7,8 | 8,6 | 5,3 | 7,3 | 5,8 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 6,4 | 4,9 | 6,7 |  |
| Направление ветра | ВСВ | ВСВ | В | В | В | В | ЮВ | В | В | В | В | З | ВСВ |
| Средняя скорость | 18 | 10 | 16 | 12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 18 | 16 | 14 | 2 | 18 |

Из таблицы 3.3.3 следует, что максимальные наблюденные высоты волн составляют
5–6 м.

Характеристики волнового режима Черного моря на глубокой воде освещены по справочным данным режима ветра и волнения Балтийского, Северного, Черного, Азовского и Средиземного морей.

Течения

Местная циркуляция вод на отдельных участках акватории Черного моря наряду с текущей гидрометеорологической ситуацией определяется особенностями общей циркуляции вод в верхнем 200-метровом слое Черного моря. Общая циркуляция вод на поверхности моря осуществляется по циклонической схеме (против часовой стрелки – рисунок 3.3.1).

Рисунок 3.3.1 - Схема общей циркуляции вод в поверхностном слое Черного моря

Главным ее структурным элементом является Кольцевое циклоническое течение (КЦТ), прежнее название - Основное Черноморское течение (ОЧТ). КЦТ - это струйный поток шириной от 30 до 40 миль. В потоке четко выделяется ядро максимальных скоростей течения - стрежень потока, проходящий в 10 - 5 милях от берега. В стрежне скорости течения в зависимости от сезона и межгодовой изменчивости составляют 40-60 см/с, в отдельных случаях они достигают 100-150 см/с.

Вследствие гидродинамической неустойчивости КЦТ испытывает волнообразные отклонения от некоторого среднего положения, т.е. меандрирует. Интенсивность меандрирования, длина волны и величина амплитуды меандров в различных районах и в разное время могут быть различными: от слабых колебаний до почти замкнутых или очень вытянутых меандров. Замечено, что в теплый период года (с апреля по ноябрь) интенсивность меандрирования КЦТ выше, чем в зимний период (с декабря по март).

В зоне КЦТ постоянно возникают, развиваются и затухают вихри: слева от стрежня - циклонические вихри (ЦВ), справа - прибрежные антициклонические вихри (ПАВ). При этом, последние образуются чаще и их вклад в прибрежную динамику вод и водообмен значительно больше других динамических структур.

По характеру образования, интенсивности и продолжительности жизни ПАВ можно разделить на два типа. Первый тип - это ПАВ, которые зарождаются и развиваются внутри антициклонических меандров КЦТ. Такие вихри чаще всего наблюдаются в теплый период года (апрель-ноябрь). Они имеют форму, близкую к окружности, их геометрические размеры (диаметр) составляют 15-30 миль, иногда - 40 миль, последние наблюдаются в конце лета. Эти ПАВ вместе с меандром перемещаются вдоль берега в том же направлении, что и КЦТ.

Второй тип ПАВ не связан с антициклоническими меандрами. Они образуются между берегом и стрежнем КЦТ на более-менее прямолинейных его участках. Такие вихри, как правило, почти полностью располагаются на шельфе, имеют форму эллипса, большая ось которого превышает малую в 2-4 раза. Эти ПАВ также перемещаются в том же направлении, что и КЦТ, но с меньшей скоростью, чем ПАВ, которые перемещаются в «антициклоническом» меандре.

Уровень моря

Характеристика значения отметок уровня моря по МГ Ялта по данным наблюдений за период 1948-2016 гг. приведены в таблице 3.3.4.

Уровень моря (см) по данным наблюдений за период 1948-2016 гг.

Таблица 3.3.4

| Пункт | Наименьший | Наивысший | Средний |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ Ялта | 437 | 526 | 481 |

Расчетные значения уровня моря различной обеспеченности по данным МГ Ялта за 1948-2016 гг. приведены в таблице 3.3.5.

Расчетный уровень моря различной обеспеченности

Таблица 3.3.5

| Пункт | Расчетный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальный |  |  |  |  | Минимальный |  |  |  |  |
|  | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% |
| МГ Ялта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Волновой режим

Гидрологический режим в районе проектирования характеризуется относительно небольшими колебаниями уровня моря и существенным по величине волнением у приглубого берега.

Ближайшей станцией, ведущей инструментальные наблюдения над элементами гидрологического режима, является МГС г. Ялта.

Уровенные данные поста г. Ялты приведены к единому нулю моря, отметка которого равна - 5,00 м БС (Балтийская система высот). Среднее многолетнее значение уровня моря в г. Ялте 481 см, абсолютный максимум 526см, абсолютный минимум 437см. Многолетняя амплитуда составляет 84см. Суточные и месячные колебания уровня невелики.

Согласно справочнику «Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т.IV Черное море», наиболее опасной, с точки зрения появления штормового волнения, для западного побережья Крыма является циклоническая синоптическая ситуация, когда циклон стоит над югом Европы.

Из общего числа случаев волнения силой до 3-х баллов (рабочая погода для производства гидротехнических работ) волнение моря от 2-х до 3-х баллов за многолетний период составляет 28,7%.

Гидрохимические условия

Характеристика гидрохимических условий района проведения работ приведена по данным исследований, выполненных в 2020 году ООО «ИНСТИТУТ «КРЫМГИИНТИЗ» для ООО «ЭсП». Акты отбора и протоколы исследований приведены в приложении Д. Значения исследуемых показателей в морской воде приведены в таблице 3.3.6.

Сравнение полученных результатов производится с нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения при средней солености 12,4‰ согласно Приказу № 552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

Значения исследуемых показателей в морской воде акватории

Таблица 3.3.6

| № | Компонент | Ед. изм. | ПДК, мг/л | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель (РН) | - | - | 8,02 |
| 2 | Растворенный кислород | мгО2/дм3 | не менее 6,0 | 9,6 |
| 3 | БПК5 | мгО2/дм3 | - | 0,6 |
| 4 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 40,8 | 0,015 |
| 5 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,08 | 0,079 |
| 6 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,5 | 0,05 |
| 7 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | - | 15,0 |
| 8 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 | 0,067 |
| 9 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 3500 | 1070 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм3 | - | 20042 |
| 11 | ХПК | мгО2/дм3 | - | 69,1 |
| 12 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 11900 | 9206,4 |
| 13 | Температура | 0С | - | 17,1 |

Как видно из таблицы, значения гидрохимических показателей в морской воде в целом находится в пределах нормативных значений, кроме незначительного превышения по нефтепродуктам – 1,34 ПДК.

Бактериологические условия

Бактериологические исследований выполнены в 2020 году ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» для ООО «ЭсП». Акты отбора и протоколы исследований приведены в приложении Д. Значения определяемых показателей в морской воде приведены в таблице 3.3.7.

Сравнение полученных результатов производится с гигиеническим нормативами качества вод морей согласно СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения.

Значения бактериологических показателей в морской воде акватории

Таблица 3.3.7

| № | Определяемый показатель | Ед. изм. | Гигиенический норматив | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | Не более 500 | 230 |
| 2 | E.coli | КОЕ в 100 мл | Не более 10 | Не обнаружено |
| 3 | Колифаги | КОЕ в 100 мл | Не более 10 | 0 |
| 4 | Энтерококки (фекальные стрептококки) | КОЕ в 100 мл | Не более 10 | 6 |
| 5 | S.aureus | КОЕ в 100 мл | Не допускается | Не обнаружено |

Все значения определяемых показателей в морской воде находится в пределах нормативных значений.

Рельеф и геологические условия района размещения объекта

Рельеф

Объект находится в пределах Горно-Крымского региона (регион И), к области моноклинального низкогорья Внешней и Внутренней грядами Крымских (область И-1), согласно инженерно-геологического районирования УССР.

На участке размещения объекта развиты специфические грунты – насыпной грунт представлен глыбами и крупным щебнем известняка; мощность 0,70-2,10 м.

Район размещения объекта по сложности инженерно-геологических условий (геоморфологических – один геоморфологический элемент; геологических – три ИГЭ грунтов), относится ко второй (средней категории сложности), согласно приложению А СП 47.13330.2012.

На участке размещения объекта абразионный процесс не активен, относится к денудационному типу. Волноприбойная стенка в пределах исследуемого участка сложена скальными известняками, устойчивыми к переработке, количественные данные о переработке известняков в данном районе отсутствуют. Защитную функцию также играет отсыпка берега глыбами и щебнем известняка. Волновая нагрузка в пределах участка практически отсутствует.

Инженерно-геологические условия

В геологическом строении участка размещения объекта принимают участие отложения верхнего миоцена (N1), представленные глинами, известняками, перекрытые насыпными образованиями. Поверхность коренных отложений сформировалась за счет абразионных процессов. Поверхность коренных отложений имеет общий уклон в сторону моря.

На участке до глубины 10,0-11,0 м выделен 1 стратиграфо-генетический комплекс (СГК), 
1 слой и 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) грунтов:

Техногенные отложения голоцена (tQh )

Слой Н – насыпной грунт представлен глыбами и крупным щебнем известняка, в подошве слоя с суглинистым заполнителем, встречен всеми скважинами; мощность 0,70-2,10м.

I – морские отложения верхнего миоцена (N1)

ИГЭ 1 – известняк желто-серый, детритовый, полускальный очень низкой прочности, средней плотности, размягчаемый, среднепористый, с линзами глин до 0,1-0,20м до 20% мощности; мощность 0,30 - 2,40 м.

ИГЭ 2 – суглинок серо-зеленый, тяжелый пылеватый, полутвердый, ненабухающий, непросадочный, залегает в виде линзы в толще известняков; мощность 0,60 м – 1,5 0м.

ИГЭ 3 – известняк желто-серый, детритовый, скальный малопрочный, плотный, размягчаемый, сильнопористый, с прослоями известняка полускального и глин до 20-30%; вскрытая мощность 6,00 – 8,50 м.

Гидрогеологические условия

По основным особенностям обводненности в толще грунтов участка размещения объекта выделен единый водоносный горизонт насыпных и морских отложений. Воды толщи относятся к порово-пластовым безнапорным. Грунты обводнены за счет инфильтрации атмосферных и талых вод, а также за счет утечек из водонесущих коммуникаций. За счет наличия тесной гидравлической связи между водами акватории и грунтовыми водами наблюдается сильное осолонение последних.

Амплитуда сезонных колебаний уровня подземных вод может достигать 1,5 м (по материалам режимных наблюдений). В период активного снеготаяния и ливневых дождей будет происходить повешение уровня с возможным выходом открытого зеркала грунтовых вод на дневную поверхность. Направление грунтового потока и его разгрузка осуществляется в акваторию Черного моря. По химическому составу грунтовые воды сильно солоноватые, очень жесткие, слабощелочные, относятся к хлоридно-натриевому типу. Минерализация составляет 3,93 г/л.

Состояние донных осадков акватории

Характеристика донных отложений района приведена по данным исследований, выполненных в 2020 году ООО «ИНСТИТУТ «КРЫМГИИНТИЗ» для ООО «ЭсП». Акты отбора и протоколы исследований приведены в приложении Д.

Значения химических показателей и содержание загрязняющих веществ в донных отложениях приведены в таблице 3.3.8.

Значения исследуемых показателей в донных отложениях акватории

Таблица 3.3.8

| № п/п | Компонент | Ед. изм. | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель (РН) | - | 7,88 |
| 2 | Мышьяк (As) | мг/кг | 21 |
| 3 | Кадмий (Cd) | мг/кг | 11,4 |
| 4 | Медь (Cu) | мг/кг | 1877,4 |
| 5 | Ртуть (Hg) | мг/кг | менее 0,1 |
| 6 | Никель (Ni) | мг/кг | 651,3 |
| 7 | Свинец (Pb) | мг/кг | 6657 |
| 8 | Цинк (Zn) | мг/кг | 13360 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/кг | 29088 |
| 10 | Бенз(а)пирен | мг/кг | более 2,0 |

Состояние грунтов береговой территории

Характеристика грунтов береговой территории приведена по данным исследований, выполненных в 2020 году ООО «ИНСТИТУТ «КРЫМГИИНТИЗ» и ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» для ООО «ЭсП». Акты отбора и протоколы исследований приведены в приложении Д.

Значения химических показателей и содержание загрязняющих веществ в грунтах береговой территории приведены в таблице 3.3.9.

Значения исследуемых показателей в грунтах на территории объекта

Таблица 3.3.9

| № п/п | Компонент | Ед. изм. | Содержание | Zc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель (РН) | - | 7,84 | <1 |
| 2 | Мышьяк (As) | мг/кг | 17 |  |
| 3 | Кадмий (Cd) | мг/кг | 24,3 |  |
| 4 | Медь (Cu) | мг/кг | 1980,0 |  |
| 5 | Ртуть (Hg) | мг/кг | 4,8 |  |
| 6 | Никель (Ni) | мг/кг | 221,0 |  |
| 7 | Свинец (Pb) | мг/кг | 5115,0 |  |
| 8 | Цинк (Zn) | мг/кг | 8064 |  |
| 9 | Нефтепродукты | мг/кг | 19125 |  |

Оценка загрязненности грунтов выполнена в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Санитарные правила устанавливают требования к качеству почв населенных мест и сельскохозяйственных угодий, обуславливающих соблюдение гигиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов различного назначения, в том числе и тех, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние почв.

По результатам сравнения полученных результатов с допустимыми уровнями отмечаются превышения по всем показателям.

По суммарному показателю загрязнения Zc все пробы относятся к «опасной» категории.

Значения бактериологических и паразитологических показателей в грунтах береговой территории приведены в таблицах 3.3.10-3.3.11.

Значения бактериологических показателей грунта береговой территории

Таблица 3.3.10

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | Гигиенический норматив | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс БГКП | кл. в 1 г. | Не более 10 | 1 |
| 2 | Индекс энтерококков | кл. в 1 г. | Не более 10 | Менее 1 |
| 3 | Патогенные энтеробактерии | В 1,0 г. | отсутствие | не обнаружено |

Значения паразитологических показателей грунта береговой территории

Таблица 3.3.11

| № п/п | Определяемый показатель | Ед. изм. | Гигиенический норматив | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цисты патогенных кишечных простейших | экз./кг. | не допускается | не обнаружено |
| 2 | Яйца гельминтов | экз./кг. | не допускается | не обнаружено |
| 3 | Личинки и куколки мух | на 0,04 м2. | не допускается | не обнаружено |
| 4 | Личинки гельминтов | экз./кг. | не допускается | не обнаружено |

Гигиеническая оценка загрязненности грунтов выполнена в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

По результатам сравнения полученных результатов с допустимыми уровнями превышений не обнаружено - пробы относятся к «чистой» категории.

Радиационное обследование площади земельного участка показало:

- среднее значение мощности дозы гамма-излучения: (0,045±0,005) мкЗв/ч;

- минимальное значение мощности дозы гамма-излучения менее 0,03 мкЗв/ч;

- максимальное значение мощности дозы гамма-излучения менее (0,067±0,013) мкЗв/ч;

Вывод: на всём участке размещения объекта мощность дозы гамма-излучения не превышает гигиенический норматив (0,6 мкЗв/ч), установленный п. 3.2.4. СанПиНом 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения».

Охранные зоны водных объектов

Водным кодексом РФ для водных объектов предусматривается водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса.

Водоохранная зона – это территория, примыкающая к береговой линии водных объектов, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (п. 15-16, ст. 65 Водного кодекса РФ).

Прибрежно-защитная полоса – это территория с дополнительными ограничениями хозяйственной и иной деятельности (п. 17, ст. 65 Водного кодекса РФ).

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ и письмом Севприроднадзора (№ 2351/01-22-01-71/02/20 от 30.04.2020г.) ширина водоохраной зоны Черного моря составляет 500 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет для рассматриваемой территории 50 метров. Копия письма представлена в приложении И.

Согласно приказу Федерального агентства по рыболовству от 17 сентября 2009 г. № 818 «Об установлении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства», Черное море является водным объектом высшей рыбохозяйственной категории.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 06.10.2008 № 734 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» и приказа Росрыболовства от 20.11.2010 N 943 рыбоохранная зона Черного моря составляет 500 м.

Почвенно-растительные условия и животный мир

Для города Севастополя известно более 1876 видов сосудистых растений, что составляет около 74 % флоры Крымского полуострова. Высокий уровень разнообразия растений связан многообразием биотопов обусловленных, в том числе, расположением территории города в юго-западной части Крыма на стыке горных, степных и приморских ландшафтов.

Севастопольский регион во флористическом отношении является уникальным регионом России. Здесь произрастает 23 вида сосудистых растений, которые не встречаются в других районах Восточной Европы (годэния ломкая Gaudinia fragilis; ячмень ржаной Hordeum secalinum; очиток очитковидный Sedum sediforme; пажитник четковидный Trigonella strangulata; донник индийский Melilotus indicus; клевер иглистый Trifolium echinatum; подковник хохлатый Hippocrepis comosa; чечевица восточная Lens orientalis; лагеция кминовидная Lagoecia cuminoides; коровяк волнистый Verbascum undulatum; парентучеллия желтоцветковая Parentucellia latifolia; подорожник перистолопастный Plantago coronopus, валерианелла коротковенцовая Valerianella brachystephana; кульбаба скальная Leontodon saxatilis; геропогон гибридный Geropogon hybridus; козлобородник высокий Tragopogon elatior; одуванчик ложномурбеков Taraxacum pseudomurbeckianum и др.). Большинство редких для Восточной Европы видов, найденных в окрестностях Севастополя, имеет средиземноморское происхождение. Доля средиземноморских таксонов достаточно высока во флоре Крыма в целом и особенно – во флоре Южного берега. Но при этом почти все редкие средиземноморские виды, характерные для ЮБК, обнаружены и в Севастополе, тогда как многие севастопольские раритеты в других районах Крыма не отмечены.

В границах Севастополя произрастают крымские эндемики (ковыль камнелюбивый Stipa eriocaulis subsp. lithophila, гвоздика Маршалла Dianthus marschallii, чабер крымский Satureja taurica, ясменник дернистый Asperula supina subsp. caespitans, вероника крымская Veronica taurica subsp. taurica и др.), в том числе узкорегиональные (бельвалия Липского, румия критмолистная).

На территории города Севастополя в горнолесных и долинных районах обитает множество представителей животного мира, характерных для широколиственных лесов – олени, косули, лисицы, барсуки, кабаны, зайцы.

Самым крупным хищником в Севастопольском регионе является волк, самым крупным животным – крымский олень. Среди пресмыкающихся встречаются реликтовые: желтопузик (безногая ящерица), геккон крымский, полоз леопардовый, медянка обыкновенная, уж обыкновенный, уж речной (шахматный) и другие.

Более разнообразен мир птиц: встречаются дятлы, сойки, канюки, балабан, орел могильник, сокол сапсан, стервятник, грифы черный и белоголовый, эндемичные виды синиц, подвид черноголовой сойки, атакже черные дрозды, славки, пеночки, зяблики, из голубиных – горлинки и витютни.

В 2019 году проведены исследования гидрофильной орнитофауны бухт Севастополя. В четырёх бухтах (Казачьей, Круглой, Стрелецкой и Артиллерийской) зарегистрировано пребывание 54 видов гидрофильных птиц (включая пролётных, кочующих и зимующих) из 9 отрядов и 13 семейств: отр. веслоногие, Pelecaniformes (сем. баклановые, Phalacrocoracidae); гагарообразные, Gaviiformes (сем. гагаровые (Gaviidae); отр. гусеобразные Anseriformes (сем. утиные, Anatidae); отр. ржанкообразные, Charadriiformes (сем. чайковые, Laridae, бекасовые, Scolopacidae, ржанковые, Charadriidae, шилоклювковые, Recurvirostridae); отр. буревестникообразные, Procellariiformes (сем. буревестниковые, Procellariidae); отр. журавлеобразные, Gruiformes (сем. пастушковые, Rallidae); отр. поганкообразные, Podicipediformes (сем. поганковые, Podicipedidae); отр. аистообразные, Ciconiiformes (сем. цаплевые, Ardeidae и сем. ибисовые, Threskiornithidae); отр. ракшеобразные, Coraciiformes (сем. зимородковые, Alcedinidae). Наиболее представительны по количеству видов семейства: утиных (13 видов) и чайковых (9 видов).

Основу гидрофильного орнитофауны Севастополя составляют зимующие виды птиц. Численность особей всех видов птиц была максимальной в феврале (4,6 тыс. особей), минимальной – в июле (230 особей). Максимальное количество видов (41) отмечено в б. Казачья, минимальное (16) – в б. Артиллерийская. Количественный состав птиц характеризовался значительной неоднородностью. Относительная численность особей доминирующих видов – чайки озёрной (Larus ridibundus) и лысухи (Fulica atra) – составила 67,7 %, а 5-ти наиболее массовых видов (включая озёрную чайку и лысуху) – 82,5 % от общей численности птиц.

Орнитокомплекс бухт Севастополя представляли 5 основных трофических групп птиц: бентофаги (лысуха, утиные), полифаги (чайковые), ихтиофаги (крачки, бакланы, гагара чернозобая, цапли, зимородок), бенто-ихтиофаги (поганковые, луток) и околоводные полифаги-зоофаги (камышница, бекасовые, шилоклювковые, ржанковые). По количеству видов наиболее представительны группы: ихтиофагов (15 видов) и околоводных полифагов-зоофагов (14 видов), по количеству особей (в среднем за год) – бентофаги (846 особей) и полифаги (661 особь).

Наибольшему воздействию птиц подвергаются такие компоненты экосистем бухт Севастополя, как бентос и ихтиофауна. Гнездовой орнитокомплекс бухт Севастополя представлен 5 видами кряквой, лысухой, камышницей, хохлатым бакланом и чайкой средиземноморской. В период сезонных миграций птиц отмечены довольно редкие для бухт Севастополя виды: малый веретенник (Limosa lapponica) (первая находка в Севастополе и на юге Крыма), черныш (Tringa ochropus) и краснозобик (Calidris ferruginea).

Из видов птиц, занесённых в Красные книги разного ранга, в бухтах Севастополя отмечены зимородок, чернозобая гагара, ходулочник, длинноносый крохаль, перевозчик и средиземноморский хохлатый баклан (последние два – из КК Севастополя).

Различия в видовом составе и численности птиц в разных бухтах Севастополя отражают своеобразие экологических условий (природного и антропогенного происхождения) этих водоёмов.

Видовое разнообразие и численность особей гидрофильных птиц в 2019 г. незначительно повысились по сравнению с 2018 г. В целом бухты Севастополя имеют большое значение для сохранения орнитологического разнообразия в Крыму.

Из наиболее интересных результатов наблюдений за наземной орнитофауной следует отметить первую регистрацию гнездования испанской каменки (Oenanthe hispanica) на территории Севастополя, а также наблюдения сапсана (Falco peregrinus brookei) (Красная книга города Севастополя) в городской среде в августе, сентябре и ноябре 2019 г.

Среди насекомых – цикады, жуки-богомолы и эндемик Крымского полуострова – жужелица крымская и другие.

На территории объекта виды животных, занесенные в Красные книги, охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы. Млекопитающие, представители земноводных и пресмыкающихся на участке не обнаружены.

Особо охраняемые природные территории

В соответствие со ст. 2 Федерального закона об особо охраняемых природных территориях № 33-ФЗ, с учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий, статуса находящихся на них природоохранных учреждений, в районе строительства и на прилегающих участках находятся ООПТ следующих категорий:

а) государственные природные заказники;

б) памятники природы;

в) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Участок проектирования не находится в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значений, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ. (Копии писем Севприроднадзора № 2504/01-22-01-71/02/20 от 13.05.2020г.; № 2382/01-22-01-71/02/20 от 06.05.2020г.; №2520/01-22-01-71/02/20 от 14.05.2020г. представлены в приложении И).

Схема ООПТ представлена в графическом приложении 2.

Объекты культурного наследия

Согласно письму Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя № 991/01-28-03-07/02/20 от 29.05.2020г. на территории объекта отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ и выявленные объекты культурного наследия. (Копия письма представлена в приложении И).

Источники водопользования и зоны санитарной охраны

Согласно письму Севприроднадзора № 2504/01-22-01-71/02/20 от 13.05.2020г. зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории объекта отсутствуют.

Согласно письму ГУПС «Водоканал» № 27/2-8257 от 08.05.2020г. в границах объекта отсутствуют поверхностные и подземные источники централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (а также их зоны санитарной охраны), находящиеся в хозяйственном ведении ГУПС «Водоканал».

Копии писем в приложении И.

Скотомогильники

Согласно письму Управления ветеринарии города Севастополя от 07.05.2020г. № 597/01-23-01-84/02/20 зарегистрированные скотомогильники, биотермические ямы, сибиреязвенные захоронения на территории и в радиусе 1000 м от объекта отсутствуют.

Копия письма представлена в приложении И.

Недра

Согласно письму Севприроднадзора № 2519/01-22-01-71/02/20 от 14.05.2020г.: на участки территории объекта лицензии на право пользования недрами не выдавались, участки не входят в состав земель, закреплённых за Государственным казённым учреждением «Севастопольское лесничество» и лесными не являются.

Копия письма представлена в приложении И.

Рыбохозяйственная характеристика

Данный раздел приведен согласно Ежегодному докладу о состоянии и об охране окружающей среды г. Севастополя за 2019г.

В бухтах и прибрежной зоне Севастополя встречаются все типы ихтиоценов, включая единственный в Крыму природный эстуарий, что в сочетании с разнообразием условий среды определяет высокий уровень богатства ихтиофауны. К настоящему времени здесь зарегистрирован 131 вид рыб, относящийся к 51 семейству, из которых около 120 видов наблюдаются регулярно или единично в течение последних 15 лет.

В прибрежной акватории Севастополя отмечены представители всех четырех основных групп рыб, обитающих в Чёрном море, различающихся по своему генезису и экологии. Лидирующее положение занимают морские по своему происхождению, насчитывающие около 100 видов (82,5%), из которых лишь 10 относятся к бореальным, а остальные к субтропическим и тропическим видам. Бореальный комплекс холодолюбивых рыб представлен катраном Squalus acanthias, шпротом Sprattus, налимом средиземноморским Gaidropsarus mediterraneus, мерлангом Merlangius merlangus euxinus, северной путассу Micromesistius poutassou, колюшкой трёхиглой Gasterosteus aculeatus, песчанкой голой Gymnammodytes cicerellus, ромбом гладким Scophthalmus rhombus, калканом черноморским Psetta maeotica, глоссой Platichthys flesus luscus. Налим, колюшка трёхиглая, песчанка и глосса встречаются в прибрежной зоне и бухтах круглогодично. Остальные бореальные виды встречаются в прибрежье либо в холодное время года, либо вовремя апвеллинга летом. Солоноватоводные понто-каспийские реликты насчитывают 11 видов (9,2 %), проходные – 6 (5 %) и пресноводные, включая полупроходных – 4 (3,3 %). Такое соотношение видов свидетельствует о выраженном морском типе ихтиофауны исследованного района, что вполне соответствует условиям среды обитания.

12 видов рыб, обитающих в прибрежной зоне Севастополя, среди которых 5 видов осетровых, черноморский лосось Salmo labrax, морской конек Hippocampus hippocampus, морская длиннорылая игла-рыба Syngnathus typhle, морская игла толсторылая Syngnathus variegatus, морской петух желтый Chelidonichthys lucerna, зеленый губан Labrus viridis, хромогобиус четырехполосый Chromogobius quadrivittatus, занесены в Красную книгу города Севастополя.

Максимальным видовым богатством отличается прибрежная акватория, где зарегистрирован 91 вид, в бухтах Казачьей и Севастопольской – по 76, далее следуют Стрелецкая – 68, Балаклавская – 64, Карантинная – 60 и Круглая – 42.

Наибольшим видовым разнообразием отличается семейство бычковые, представленное 26 видами, за которым с большим отрывом следуют игловые – 8, губановых, спаровых и собачковых – 7, кефалевые насчитывают 6 видов, сельдевые – 5, а остальные семейства представлены меньшим числом видов.

В верхней части Севастопольской бухты расположен уникальный для Крыма экотонный эстуарный ихтиоцен, приуроченный к контактной зоне река-море – устье р. Черная. Ихтиофауна эстуария насчитывает 39 видов, принадлежащих к 19 семействам. Наряду с обычными морскими видами кефалевых, игловых, губановых и солоноватоводных эндемичных бычковых здесь можно встретить проходную черноморскую кумжу и молодь азово-черноморской сельди, а также типично пресноводных рыб – гамбузию, серебряного карася и амурского чебачка. По видовому разнообразию выделяются семейства, включающие солоноватоводные и морские эвригалинные виды: бычковые, игловые и кефалевые. Благодаря высокой биологической продуктивности эстуарий является благоприятным для размножения и нагула ряда видов рыб, и в летние месяцы здесь в массе можно встретить мальков кефалей, атерины, хамсы, бычков, султанки и других. В холодные месяцы здесь образуют плотные скопления черноморские кефали. (к.б.н. Карпова Е.П.,)

По данным ФГБНУ «ЮгНИРО» ихтиофауна прибрежной акватории Черного моря прилегающей к административным границам города Севастополя характеризуется значительным разнообразием и в настоящее время насчитывает 120 видов рыб, что составляет 52,9% от общего количества видов, обитающих в Черном море. В Балаклавской бухте отмечено 88 видов рыб из 38 семейств, их полный список представлен в таблице 3.12.1.

Список видов рыб, отмеченных в акватории Балаклавской бухты и в сопредельных водах Черного моря, и видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (КК РФ), Республики Крым (КК РК) и города Севастополя (ККС)*

Таблица 3.12.1

| № |  | Русское название | Латинское название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. Катрановые |  |  | Squalidae Blainville, 1816 |
| 1 |  | Колючая акула, катран | Squalus acanthias Linnaeus, 1758 |
| 2. Ромбовые скаты |  |  | Rajidae Bonaparte, 1831 |
| 2 |  | Колючий скат, морская лисица | Raja clavata Linnaeus, 1758 |
| 3. Хвостоколовые |  |  | Dasyatidae Jordan, 1888 |
| 3 |  | Обыкновенный хвостокол | Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) |
| 4. Осетровые |  |  | Acipenseridae Bonaparte, 1831 |
| 4 |  | Русский осётр (ККРК, ККС) | Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg,1833 |
| 5 |  | Севрюга (ККРК, ККС) | Acipense stellatus Pallas, 1771 |
| 6 |  | Белуга (ККРК, ККС) | Huso (Linnaeus, 1758) |
| 5. Анчоусовые |  |  | Engraulidae Gill, 1861 |
| 7 |  | Европейский анчоус, хамса | Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) |
| 6. Сельдевые |  |  | Clupeidae Cuvier, 1816 |
| 8 |  | Средиземноморский шпрот | Sprattus phalericus (Risso, 1827) |
| 9 |  | Европейская сардина | Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) |
| 10 |  | Черноморско-азовская тюлька | Clupeonella cultriventris (Nordmann,1840) |
| 7. Лососевые |  |  | Salmonidae Cuvier, 1816 |
| 11 |  | Черноморский лосось, кумжа (ККРФ, ККРК, ККС) | Salmo labrax Pallas, 1814 |
| 8. Налимовые |  |  | Lotidae Bonaparte, 1837 |
| 12 |  | Средиземноморский налим | Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758) |
| 9. Тресковые |  |  | Gadidae Rafinesque, 1815 |
| 13 |  | Черноморский мерланг | Merlangius euxinus Nordmann, 1840 |
| 10. Ошибневые |  |  | Ophidiidae Rafinesque, 1810 |
| 14 |  | Обыкновенный ошибень | Ophidion rochei Mьller, 1845 |
| 11. Кефалевые |  |  | Mugilidae Bonaparte, 1831 |
| 15 |  | Лобан | Mugil cephalus Linnaeus, 1758 |
| 16 |  | Пиленгас | Liza haematocheilus (Temminck et Schlegel, 1845) |
| 17 |  | Сингиль | Liza aurata (Risso, 1810) |
| 18 |  | Остронос | Liza saliens (Risso, 1810) |
| 12. Атериновые |  |  | Atherinidae Risso, 1827 |
| 19 |  | Морская атерина | Atherina hepsetus Linnaeus, 1758 |
| 20 |  | Черноморская атерина | Atherina pontica (Eichwald, 1831) |
| 21 |  | Коричневая атерина | Atherina bonapartii Boulenger, 1907 |
| 13. Саргановые |  |  | Belonidae Gill, 1872 |
| 22 | Черноморский сарган |  | Belone euxini Gьnther, 1866 |
| 14. Колюшковые |  |  | Gasterosteidae Bonaparte, 1831 |
| 23 | Малая южная колюшка |  | Pungitius platygaster (Kessler, 1859) |
| 24 | Трехиглая колюшка |  | Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 |
| 15. Игловые |  |  | Syngnathidae Bonaparte, 1831 |
| 25 | Черноморская змеевидная морская игла |  | Nerophis teres (Rathke, 1837) |
| 26 | Черноморская морская игла |  | Syngnathus argentatus Pallas,1814 |
| 27 | Толсторылая морская игла (ККРК, ККС) |  | Syngnathus variegatus Pallas, 1814 |
| 28 | Тонкорылая морская игла |  | Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837 |
| 29 | Пухлощёкая рыба-игла |  | Syngnathus nigrolineatus Eichwald, 1831 |
| 30 | Пелагическая морская игла |  | Syngnathus schmidti Popov, 1927 |
| 31 | Обыкновенная морская игла |  | Syngnathus acus Linnaeus, 1758 |
| 32 | Длиннорылый морской конёк |  | Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829 |
| 16. Скорпеновые |  |  | Scorpaenidae Risso, 1826 |
| 33 | Черноморская скорпена |  | Scorpaena porсus Linnaeus, 1758 |
| 17. Тригловые |  |  | Triglidae Risso, 1826 |
| 34 | Жёлтая тригла (ККРК, ККС) |  | Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758) |
| 18. Лавраковые |  |  | Moronidae Johnson, 1984 |
| 35 | Обыкновенный лаврак |  | Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) |
| 19. Серрановые |  |  | Serranidae Swainson, 1839 |
| 36 | Каменный окунь-зебра |  | Serranus scriba (Linnaeus, 1758) |
| 20. Луфарёвые |  |  | Pomatomidae Gill, 1865 |
| 37 | Обыкновенный луфарь |  | Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) |
| 21. Ставридовые |  |  | Carangidae Rafinesque, 1815 |
| 38 | Атлантическая ставрида |  | Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) |
| 39 | Черноморская ставрида |  | Trachurus ponticus Aleev, 1956 |
| 22. Спаровые |  |  | Sparidae Bonaparte, 1832 |
| 40 | Обыкновенный зубан |  | Dentex dentex (Linnaeus, 1758) |
| 41 | Золотистый спар |  | Sparus aurata Linnaeus, 1758 |
| 42 | Европейский морской карась |  | Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) |
| 43 | Обыкновенный зубарик |  | Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) |
| 44 | Сальповидная сарпа |  | Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) |
| 23. Смаридовые |  |  | Centracanthidae Gill, 1891 |
| 45 | Европейская смарида |  | Spicara maena (Linnaeus, 1758) |
| 46 | Средиземноморская смарида |  | Spicara flexuosa Rafinesque,1810 |
| 24. Горбылёвые |  |  | Sciaenidae Cuvier, 1829 |
| 47 | Тёмный горбыль |  | Sciaena umbra Linnaeus, 1758 |
| 48 | Светлая умбрина |  | Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758) |
| 25. Барабулевые |  |  | Mullidae Cuvier, 1828 |
| 49 | Черноморская барабуля, султанка |  | Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927 |
| 26. Помацентровые |  |  | Pomacentridae Girard, 1858 |
| 50 | Обыкновенный хромис |  | Chromis chromis (Linnaeus,1758) |
| 27. Губановые |  |  | Labridae Cuvier, 1817 |
| 51 | Зелёный губан (ККРК, ККС) |  | Labrus viridis Linnaeus, 1758 |
| 52 | Рулена |  | Symphodus tinсa (Linnaeus, 1758) |
| 53 | Зеленушка-перепёлка |  | Symphodus roissali (Risso, 1810) |
| 54 | Зеленушка-рябчик |  | Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788) |
| 55 | Глазчатая зеленушка |  | Symphodus ocellatus (Forskål, 1775) |
| 56 | Носатая зеленушка |  | Symphodus rostratus (Bloch, 1791) |
| 28. Песчанковые |  |  | Ammodytidae Bonaparte, 1832 |
| 57 | Голая песчанка |  | Gymnammodytes cicerellus (Rafinesque, 1810) |
| 29. Драконовые |  |  | Trachinidae Risso, 1826 |
| 58 | Большой морской дракончик |  | Trachinus draco Linnaeus, 1758 |
| 30. Звездочётовые |  |  | Uranoscopidae Bleeker, 1859 |
| 59 | Европейский звездочёт |  | Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758 |
| 31. Троепёрые |  |  | Tripterygiidae Hubbs, 1952 |
| 60 | Черноголовый троепёр |  | Tripterygion tripteronotus (Risso, 1810) |
| 32. Морские собачки |  |  | Blenniidae Rafinesque, 1810 |
| 61 | Морская собачка-бабочка |  | Blennius ocellaris Linnaeus, 1758 |
| 62 | Морская собачка-павлин |  | Salaria pavo (Risso, 1810) |
| 63 | Морская собачка Звонимира |  | Parablennius zvonimiri (Kolombatoviи, 1892) |
| 64 | Морская собачка инкогнита |  | Parablennius incognitus (Bath, 1968) |
| 65 | Красная морская собачка |  | Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814) |
| 66 | Длиннощупальцевая морская собачка |  | Parablennius tentacularis (Brьnnich, 1768) |
| 67 | Морская собачка-сфинкс |  | Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836) |
| 68 | Хохлатая морская собачка |  | Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758) |
| 33. Лировые |  |  | Callionymidae Bonaparte, 1832 |
| 69 | Серая пескарка |  | Callionymus risso Lesueur, 1814 |
| 70 | Бурая пескарка |  | Callionymus pussilus Delaroche, 1809 |
| 34. Бычковые |  |  | Gobiidae Fleming, 1822 |
| 71 | Афия |  | Aphia minuta (Risso, 1810) |
| 72 | Малый бычок-лысун |  | Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) |
| 73 | Бычок-лысун мраморный |  | Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) |
| 74 | Бычок-кругляк |  | Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) |
| 75 | Бычок-ратан |  | Neogobius ratan (Nordmann, 1840) |
| 76 | Бычок-песочник |  | Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) |
| 77 | Бычок-кнут, мартовик |  | Mesogobius batrachocephalu (Pallas, 1814) |
| 78 | Бычок-кругляш |  | Gobius cobitis Pallas, 1814 |
| 79 | Бычок-паганель |  | Gobius paganellus Linnaeus, 1758 |
| 80 | Бычок Букчича |  | Gobius bucchichi Steindachner, 1870 |
| 81 | Чёрный бычок |  | Gobius niger Linnaeus, 1758 |
| 82 | Жёлтоголовый бычок |  | Gobius xanthocephalus Heymer et Zander ,1992 |
| 83 | Красноротый бычок |  | Gobius cruenatus Gmelin, 1789 |
| 84 | Бычок-травяник |  | Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) |
| 35. Калкановые |  |  | Scophthalmidae Jordan, 1923 |
| 85 | Черноморский калкан |  | Psetta maeoticа (Pallas, 1814) |
| 36. Камбаловые |  |  | Pleuronectidae Rafinesque, 1815 |
| 86 | Черноморская камбала, глосса |  | Platichthys luscus (Pallas, 1814) |
| 37. Арноглоссовые |  |  | Bothidae Jordan, 1923 |
| 87 | Средиземная арноглосса |  | Arnoglossus kessleri Schmidt, 1915 |
| 38. Солеевые |  |  | Soleidae Bonaparte, 1832 |
| 88 | Песчаный морской язык |  | Pegusa lascaris (Risso, 1810) |

* русские и латинские названия видов не совпадают с названиями в редакции приказа Росрыболовства от 16.10.2012 № 548.

Прибрежная зона города Севастополя характеризуется разнообразием биотопов. Здесь круглогодично живут многие виды мелких непромысловых рыб, совершающие незначительные сезонные перемещения от берега в глубь моря и обратно. К ним относятся: ошибень, морские иглы (8 видов), морская ласточка, губановые (8 видов), песчанка, большой морской дракончик, европейский звездочет, бычковые (25 видов), морские мыши (4 вида) и другие. Кроме перечисленных видов здесь постоянно обитают рыбы местного промыслового значения: черноморская скорпена, европейский морской карась, крупные бычки – бычок-кругляк и бычок-кнут.

По опубликованным данным сотрудников ФГБУН «Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН, в Карантинной и Севастопольской бухтах с 2008 года обнаружено 64 вида рыб. Эти виды относятся к 35 семействам, из них 27 – виды-мигранты и 37 – оседлые. В их числе представителей донной ихтиофауны – 20 видов. Число обнаруженных видов изменялось следующим образом: в 2008 году– 33 вида; в 2009 году – 32; в 2010 году – 33; в 2011 году – 30; в 2012 году – 35; в 2013 году – 29; в 2014 году – 31.

В других районах исследований (бухты Балаклавская, Стрелецкая, Омега) в 2008-2014 годах были встречены следующие виды рыб: лобан, черноморский сарган, европейская смарида, обыкновенный зубарик, светлая умбина (горбыль), бычок лысун мраморный, малый бычок-лысун, карась серебряный Carassius gihelio (Bloch, 1782), черноморский лосось, северная путассу Micromesistius poutassou (Risso, 1827), желтая тригла, обыкновенный лаврак, судак Sander lucioperca (Linnaeus, 1758), скумбрия Scomber scombrus Linnaeus, 1758, пеламида Sarda sarda (Bloch, 1793).

Весной в прибрежную зону подходят на нерест и нагул летненерестующие промысловые рыбы – черноморская барабуля, черноморская ставрида, средиземноморская смарида, хамса, камбала-калкан, кефалевые и другие. В холодное время года, а также летом при сильных сгонных ветрах в этой зоне временно появляются холодолюбивые виды рыб, имеющие промысловое значение – средиземноморский шпрот, черноморский мерланг, глосса, которые также находят здесь благоприятные условия для откорма.

Видовой состав прибрежной ихтиофауны и численность рыб меняются как по сезонам года в связи с особенностями жизненного цикла разных видов, так и в результате изменений условий среды обитания под влиянием естественных и антропогенных факторов. Известно, что усилившееся в 1970-1990-е годы антропогенное воздействие на экосистему Черного моря привело к существенному нарушению ихтиоценов, выразившемуся в уменьшении видового разнообразия и численности рыб, смене видов-доминантов, исчезновении некоторых видов из промысла и в различных функциональных нарушениях.

Некоторые из «краснокнижных» видов рыб встречаются периодически (черноморский лосось), другие виды, популяции которых немногочисленны, но стабильны, встречаются чаще (желтая тригла), остальные охраняемые виды являются более или менееобычными, но в уловах встречаются редко [Болтачев, Карпова, 2012]. В 2000-х и 2010-х годах высокой численности достигли ранее редкие и охраняемые виды (морская ласточка Chromis chromis (Linnaeus, 1758), морской конек Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)). Из нехарактерных для севастопольских акваторий видов было отмечено появление бычка красноротого (5 экз., бухта Карантинная).

Результаты сравнительного анализа видового состава и численности рыб в бухтах Карантинная и Севастопольская в 1988-1990, 2003-2007 и 2008-2016 гг. выявили существенные (положительные) изменения в ихтиоценах севастопольских бухт за последние 15-25 лет. Несмотря на вариабельность видов в разные годы исследований, в целом значительно увеличилось количество видов рыб, как постоянно живущих в бухтах, так и заходящих в них для нереста и нагула.

Рыбы, постоянно населяющие в настоящее время пресные водоемы на территории города Севастополя, относятся к трем разным группам.

К первой из них принадлежит 10 видов, живущих в водоемах Крыма с очень давних времен. Это нативные автохтонные пресноводные виды (виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации, Республики Крым и города Севастополя выделены полужирным шрифтом) – усач крымский (Barbus tauricus), быстрянка (Alburnoides bipunctatus), шемая крымская (Alburnus mentoides), пескарь крымский (Gobio krymensis), пескарь Делямуре (Gobio delyamurei), голавль (Squalius sephalus), гольян речной (Phoximus phoximus), голец усатый (Barbatula barbatula), щиповка крымская (Cobitistaurica), форель ручьевая (Salmo trutta labrax.

Ко второй относятся акклиматизировано–переселенные в Крым рыбы, которых по состоянию на 2017 год насчитывается 9 видов, которые натурализовались в пресноводных водоемах – это серебряный карась, карп (Cyprinus carpio), лещ (Abramis brama), синец (A. ballerus), обыкновенная плотва (Rhutilus rutilus), гамбузия хольбурская (Gambusia holbrooki), обыкновенный судак (Sander lucioperca), речной окунь (Perca fluviatilis) и щука (Esox lucius).

В третью группу входят объекты аквакультуры, размножающиеся только в рыбопитомниках, которыми регулярно зарыбляются водоемы и которые присутствуют в большинстве водохранилищ: белый амур (Ctenopharyngodon idella), белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), пестрый толстолобик (H. nobilis) и радужная форель (Oncorhynchus mykiss).

Помимо перечисленных выше видов рыб, в устьевой зоне рек Черная и Бельбек встречаются виды рыб, тесно связанных с морской ихтиофауной, такие как колюшка малая южная и трехиглая, кефалевые, атерины и др.

Социально-экономические условия

Согласно письма Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя от 07.05.2020г. № 3587/01-13-07.3-17/02/20 предоставлена информация по г. Севастополю. Копия письма представлена в приложении И.

Численность населения

По официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю численность постоянного населения в городе Севастополе на 01.01.2020 составила 449,1 тыс. человек, что на 5,9 тыс. человек, или на 1,3% больше по сравнению с 01.01.2019, из них:

-моложе трудоспособного возраста – 78107 человек;

-трудоспособного возраста – 248348 человек;

-старше трудоспособного возраста – 122683 человека.

Естественное движение населения.

В 2019 году численность родившихся составила 4267 человек, что на 99 человек или на 2,3% меньше, чем в 2018 году (2018 год – 4366 человек). Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения составил 9,6 (в 2018 году – 10,0). В 2019 году умерло 5815 человек, что на 3,6% или на 201 человек больше, чем в 2018 году (5614 человек). Общий коэффициент смертности составил 13,1 на 1000 человек населения (в 2018 году – 12,9).

В 2019 году естественная убыль населения составила – (-1548) человек (2018 год – 
(-1248) человек).

Миграционный прирост населения.

В 2019 году в обмене населением был отмечен миграционный прирост – 7,4 тыс. человек (в 2018 году –7,7 тыс. человек).

Уменьшение миграционного прироста в 2019 году в сравнении с 2018 годом произошло за счет увеличения числа выбывших граждан. Число прибывших по всем потокам миграции составило 21,4 тыс. человек (2018год –21,1 тыс. человек), выбывших – 13,9 тыс. человек (2018 год –13,4 тыс. человек).

Трудовые ресурсы и занятость.

По данным выборочных обследований рабочей силы по проблемам занятости, проводимых Росстатом, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по городу Севастополю в среднем за 2019 год составила 222,1 тыс. человек. В составе рабочей силы 213,4 тыс. человек (96,1%) были заняты в отраслях экономики, 8,6 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и согласно методологии Международной организации труда (МОТ) классифицировались как безработные.

Уровень участия в рабочей силе составил 60,6% от численности населения города Севастополя в возрасте 15 лет и старше, уровень занятости в возрасте 15 лет и старше – 58,3%.

Уровень безработицы, рассчитываемый в соответствии с критериями МОТ, в среднем за 2019 год составил 3,9% от численности рабочей силы города Севастополя, что на 0,3 п.п. меньше показателя за 2018 год (4,2%). Численность безработных в 2019 году уменьшилась на 0,7 тыс. человек.

Согласно письма Правительства Севастополя № 4432/01-01-02.1-42/02/20 от 01.06.2020г. на территории объекта детские и спортивные учреждения отсутствуют.

В городе Инкермане Балаклавского района функционируют следующие образовательные и спортивные учреждения:

- ГБОУ «СОШ № 12», расположенная по адресу: ул. Малиновского, 34;

- ГБОУ «СОШ № 28» расположенная по адресу: ул. Ангарская, 7;

- детский сад, расположенный по адресу Яблочковая, 3;

- ГБС(К)ОУ «ОШИ №6», расположенная по адресу: ул. Шубикова, 3;

- ГБДОУ «Детский сад № 11», расположенный по адресу: ул. Умрихина, 19;

- ГБДОУ «Детский сад № 35», расположенный по адресу: ул. Менжинского, 11;

- детско-юношеские клубы ГБОУ ДО «Городской центр социальных и спортивных программ», расположенные по адресам: ул. Менжинского, 25 и ул. Раенко, 8;

- водно-гребная ГБУ «СШОР № 8», расположенная по адресу: Симферопольское шоссе, 28.

Оценка воздействия объекта на окружающую среду

Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух

Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух в процессе хозяйственной деятельности

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Планируемая деятельность на причале №52 базы «Инкерман» утилизация дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б.

Воздействие на атмосферный воздух будет оказано при швартовке/отшвартовке судов к причалу, разрезке надстройки, палубы судов, прессовке, транспортировке вторичного сырья (металлолома), складировании грузов.

Технологическая схема проведения работ представлена в разделе 2.3 ОВОС «Основные технологические решения».

Перечень и технические характеристики источников выбросов на площадке и в акватории для осуществления хозяйственной деятельности представлены в таблице 4.1.1.

Перечень и технические характеристики источников выбросов на площадке и в акватории для осуществления хозяйственной деятельности

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Характеристики | Виды работ | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран портальный КПМ32-30-10,5 рег. № 3073 зав. № 19 (32 тс) | 1 | электропривод | Погрузочные работы на промежуточную площадку | не является ИЗА |
| 2 | Лебедка ЛП 25/600 канатоемкость 600 м. усилие 25 тс. | 2 | электропривод |  | не является ИЗА |
| 3 | Кран автомобильный ЗИЛ ГЯ грузоподъемность 16 тн. | 2 | 245 кВт | Погрузка металлолома в грузовой транспорт |  |
| 4 | Плавучий кран ПК-30 грузоподъемностью 16 тн. | 1 | ГД 6ЧН 25/34 221 кВт ГД 2 шт | Перегрузка конструкций на береговую площадку | 6001 |
| 5 | MAN ТГА с мехрукой и гидрозахватом 28/350 | 1 | 191 кВт | Погрузка металлолома в грузовой транспорт | 6002 |
| 6 | Резак газовой резки | 10 | электропривод, выброс аэрозоля при самой операции | Резка элементов судна | 6003 |
| 7 | Шанцевый инструмент | 20 | - | Вспомогательные работы | не является ИЗА |
| 8 | Экскаватор «Катерпиллер» с гидроножом | 1 | max 225 кВт | Механическая резка металла | 6004 |
| 9 | Электросварочный аппарат | 1 |  | Сварка | 6005 |
| 10 | Грузовой автотранспорт | 14 | 339 кВт | Транспортирование металлолома | 6006 |
| 11 | Пакетировочный пресс PL-450 |  |  | Пресс металлолома | 6007 |

Неорганизованные источники № 6001-6007

Источники выбросов стилизованы как неорганизованные площадные источники выбросов в атмосферу.

От неорганизованных источников выбросов № 6001-6007 в атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), ангидрид сернистый, углерода оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин, оксиды железа, железа оксид, марганец и его соединения, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20 % SiO2.

Всего в процессе хозяйственной деятельности выделено 7 источников выбросов загрязняющих веществ, из них все источники с неорганизованным выбросом.

Всего в выбросах при производстве работ присутствует 10 ингредиентов загрязняющих веществ, из которых 8 ингредиентов – это жидкие и газообразные; 2 ингредиента – твердые.

Общий выброс от источников при намечаемой деятельности составит 2,556276 т/год, в том числе твердых ингредиентов – 0,016048 т/год, жидких и газообразных – 2,540228 т/год.

Расчеты выбросов при эксплуатации выполнены на основании методик и с использованием рекомендованных к применению программ согласно «Перечню методик, используемых в 2020 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (утвержден генеральным директором АО «НИИ Атмосфера» 19.12.2019 года):

- Расчет выбросов от работы дизельных двигателей судов при помощи программы «Дизель» (версия 2.0) фирмы «Интеграл», реализующей методические документы:

«Методику расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». СПб., 2001 г.

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2005 г.. (п. 1.6.9).

- Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проезда автоцистерн выполнен по программе «АТП-Эколог» (версия 3.10.18.0 от 24.06.2014) фирмы «Интеграл», реализующей методические документы:

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.;

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.;

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.;

Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам;

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.;

Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ был выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчеты возможных приземных концентраций загрязняющих веществ проведены при помощи программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог» версии 4.6, реализующей «МРР-2017 Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (утверждена приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273).

Расчет выполнен для летнего период года с перебором всех направлений и скоростей ветра, необходимых для данной местности.

Расчеты загрязнения атмосферы выполнялись в локальной системе координат, в расчетной площадке размером 1500×1000 м, с шагом сетки 100 м.

В выбросах при эксплуатации акватории у причалов присутствует 10 ингредиентов загрязняющих веществ, из них 8 веществ – жидкие и газообразные, 2 твердые.

Расчет уровня загрязнения атмосферы выбросами выполнен с учетом всех источников, соответствующих технологическому процессу с наибольшим количеством выбросов. Всего в расчете учтено 6 источников выброса загрязняющих веществ, из них все источники с неорганизованным выбросом

Расчеты произведены по 10 ингредиентам загрязняющих веществ, из них 8 веществ – жидкие и газообразные, 2 твердые, и 3 группам суммации.

Для оценки соответствия содержания примесей на нормируемых территориях, в расчете приняты точки на границе жилой зоны. Перечень расчетных точек и их координаты на карте-схеме приведены в таблице 4.1.2.

Перечень расчетных точек и их координаты на карте-схеме

Таблица 4.1.2

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 1020,00 | 523,50 | 2 | на границе жилой зоны | г. Севастополь, Зеленогорская ул. 33 |

Расчетные значения приземных концентраций вредных веществ в расчетных точках представлены в таблице 4.1.6.

Согласно п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 в жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться ПДК.

Анализ результатов расчетов показал, что по всем загрязняющим веществам, присутствующим в выбросах в процессе намечаемой деятельности максимальные приземные концентрации на границе ближайшей жилой застройки не превышают ПДК населенных мест с учетом фонового загрязнения.

Анализ результатов расчета показывает, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при осуществлении хозяйственной деятельности вносят допустимый вклад в уровень загрязнения атмосферы.

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха

Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов

Согласно выполненным расчетам рассеивания загрязняющих веществ устанавливаются предельные допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ, которые от всей совокупности источников выбросов, не создадут приземные концентрации, превышающие предельно допустимые величины (ПДК, ОБУВ) для населенных мест. Нормативы ПДВ (т/год) устанавливаются, исходя из условия максимальных выбросов при полной нагрузке технологического оборудования.

По всем загрязняющим веществам предлагаются в качестве нормативов ПДВ проектные выбросы.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

В период эксплуатации с целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проектом предусматриваются следующие мероприятия:

контроль над режимом работы технологического оборудования;

своевременный ремонт оборудования;

своевременный профилактический ремонт установок

контроль над точным соблюдением технологии производства работ.

С учетом результатов расчетов загрязнения атмосферного воздуха, а также приведенных в настоящем разделе мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ можно сделать вывод, что воздействие на атмосферу будет в допустимых пределах.

Оценка воздействия на земельные ресурсы, геологическую среду

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в процессе хозяйственной деятельности

Все виды возможного воздействия на земельные ресурсы и геологическую среду можно объединить (с определенной условностью) в две группы: прямые и косвенные воздействия.

Прямые

Изменение целевого использования земель. В составе намечаемой деятельности не предусматривается изменения целевого использования земель.

Физико-механическое воздействие автотранспортных средств на грунты и почвы в границах земельных участков. В составе намечаемой деятельности предусматривается использование проездов с твердым покрытием для проезда автотранспорта, устройство площадок с твердым покрытием и организованным сбором поверхностных сточных вод.

Таким образом, можно сделать вывод, что прямые воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров отсутствуют.

Косвенные

Косвенное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров в опосредованном загрязнении почв тяжелыми металлами и органическими химическими соединениями от работающих двигателей внутреннего сгорания.

В период намечаемой деятельности будет оказано только косвенное воздействие. Наиболее существенное косвенное воздействие на земельные ресурсы заключаются в опосредованном воздействии на почвы прилегающих к создаваемым объектам территорий производственных технологических выбросов, компоненты которых могут способствовать выщелачиванию основных катионов (кальция и магния) и выносу их за пределы почвенной толщи. При увеличении кислотности почв и при снижении ее буферности происходит перевод многих металлов в подвижную форму.

Воздействие на гидрогеологические условия

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод. Общее направление грунтового потока и его разгрузка осуществляется в сторону акватории моря. Грунтовые воды водоносного горизонта близки по составу к водам акватории, которые по химическому составу смешанного типа. Минерализация изменяется 3,93 г/л.

Грунтовые воды являются наименее защищенными от проникновения загрязнения сверху.

Значительную долю в загрязнении территории вносят автодороги, стихийные свалки бытовых отходов.

Потенциальным видом воздействия является нарушение уровенного режима грунтовых вод, загрязнение подземных вод.

Изменение уровенного режима может быть вызвано изменением свойств и строения грунтов. Проектом не предусматривается изменения свойств грунтов водоносного горизонта, и, следовательно, не будет оказано воздействие на уровенный режим грунтовых вод.

В период реализации намечаемой деятельности воздействие на грунтовые воды может быть выражено в загрязнении грунтовых вод в результате эксплуатации внутриплощадочных автодорог.

Предусмотренные проектом сбор хозяйственно-бытовых, производственно-дождевых сточных вод, твердые покрытия на проездах позволят свести к минимуму воздействие на грунтовые воды.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации предусматривается:

ведение работ в строгом соответствии технологическому регламенту;

контроль над режимом работы технологического оборудования;

своевременный ремонт оборудования;

Воздействие на водные объекты

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение плавучей техники у причала №52 базы «Инкерман» и водоотведение всех видов сточных вод не предусматривается, бункеровка водой и сбор сточных вод осуществляется за пределами границ намечаемой деятельности и в данных материалах не рассматривается.

Водоснабжение на площадке предназначено для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд персонала. Обеспечение питьевой водой персонала осуществляется привозной бутилированной водой. Водоснабжение на хозяйственно-бытовые осуществляется за счет доставки воды автоцистернами.

Общее количество персонала, задействованного при работах, составляет 73 человека, их них: ИТР – 5, рабочие – 64, охрана -4.

В наиболее нагруженную смену количество персонала составляет 37 человек, из них:
ИТР – 3, рабочих -32, охрана 2.

Продолжительность хозяйственной деятельности составляет 8 мес.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды

Согласно МДС 12-46.2008 расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности строительного персонала на площадке определяется согласно формуле:

Qхоз= (qx×Пр×Кч1000 )×Ксм, м3/сут

где

qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену, Пр = 37;

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

Ксм – количество смен в сутки, Ксм = 2.

Расчет объемов хозяйственно-бытового водопотребления приведен в таблице 4.3.1.

Расчет объемов хозяйственно-бытового водопотребления

Таблица 4.3.1

| Потребитель | qx, л | Пр | Кч | м3/сутки | м3/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка | 15 | 37 | 2 | 2,22 | 532,8 |

Водоотведение

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод с площадки осуществляется в гидроизолированную емкость и биотуалеты с последующим вывозом ассенизационными машинами для обезвреживания специализированной организацией на договорной основе.

Расчёт количества сточных вод, образующихся при эксплуатации биотуалетов осуществляется в соответствии с данными о численности работающих (37 человек).

Удельный норматив образования сточных вод (при отсутствии канализации) составляет 2,0 м3 на 1 человека в год (Нормативы приняты на основании приложения 11 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Количество и объем сточных вод рассчитывается согласно нижеприведенным формулам:

V = K * H, м3/период

где

Vотх – объем образующихся сточных вод, м3/год;

К – количество сотрудников, чел.;

Н – норма образования на 1 человека, м3/год;

Расчет количества сточных вод, образующихся при эксплуатации биотуалетов, представлен в таблице 4.3.2.

Расчет количества сточных вод, образующихся при эксплуатации биотуалетов

Таблица 4.3.2

| Группа персонала | Кол. сотрудников, чел. | Удельный норматив, м3/год | Количество, м3/период |
| --- | --- | --- | --- |
| От рабочих | 37 | 2 | 49,333 |

Суммарный объем хозяйственно-бытовых сточных вод складывается из сточных вод на хозяйственно-бытовые нужды и сточных вод от биотуалетов и равен 582,133 м3/год.

Поверхностный сток

На территории причала предусматривается сбор поверхностного стока с твердых покрытий в гидроизолированную емкость с последующим вывозом для обезвреживания специализированной организацией на договорной основе.

Сброс сточных вод

Сброс всех видов сточных вод с плавучей техники в акваторию в границах намечаемой деятельности не предусматривается.

Предложения по НДС

В период осуществления намечаемой деятельности нормативы НДС не устанавливаются, так как сброс в водные объекты не предусматривается.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов

В составе намечаемой деятельности предусмотрены специальные мероприятия по оборудованию объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, а именно:

Отсутствие сброса сточных вод в акваторию.

Строгое соблюдение технологии производства работ технологическому регламенту.

Водоснабжение площадки привозной водой.

Сбор хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод в герметичные емкости с последующим вывозом специализированной организацией для очистки.

Принятые технические решения с учетом предусмотренных мероприятий позволят свести к минимуму возможное воздействие на водные ресурсы при осуществлении намечаемой деятельности в штатном режиме.

Оценка воздействия на донные отложения

Так как отсутствуют сбросы загрязняющих веществ в водный объект и проведение работ не затрагивает морское дно, то воздействие на донные отложения отсутствует.

Оценка воздействия на водные биоресурсы

Хозяйственная деятельность осуществляется в водоохранной зоне Севастопольской бухты Черного моря. В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ и письмом Севприроднадзора (№ 2351/01-22-01-71/02/20 от 30.04.2020г.) ширина водоохраной зоны Черного моря составляет 500 м.

При реализации хозяйственной деятельности не производятся работы в акватории или на дне водного объекта, не организуется новый водозабор на любые нужды.

Осуществление хозяйственной деятельности не приводит к формированию шлейфов загрязненных вод, нет отторжения площади дна. Организован сбор сточных вод с площадки осуществления деятельности, с последующей очисткой на очистных сооружениях лицензированных организаций. Плавучая техника также оборудована система сбора сточных вод, попадание загрязняющих веществ в водный объект исключено.

Таким образом, хозяйственная деятельность не оказывает воздействие на водные биологические ресурсы.

В целях предупреждения негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания при осуществлении хозяйственной деятельности должны быть выполнены следующие рекомендации.

Отходы накапливаются исключительно в специально отведенных местах, с соблюдением требований санитарных норм.

Точное соблюдение технологии производства работ.

Все временные площадки для складирования материалов, стоянки техники и устройства бытового городка устраиваются на твердом покрытии.

Поскольку хозяйственная деятельность не затрагивает водный объект - запрет на выполнение работ в период нерестовых миграций не устанавливается.

На период производства работ должен быть предусмотрен производственный экологический контроль (мониторинг) состояния водной среды.

Также, намечаемая деятельность должна быть согласована с Росрыболовством Федеральным агентством по рыболовству.

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

Характеристика источников и видов образующихся отходов при осуществлении намечаемой деятельности

При осуществлении намечаемой деятельности выявлены следующие источники образования отходов:

Уборка территории причалов.

Жизнедеятельность персонала.

Демонтаж (утилизация) судов ВВТ.

Количество продуктов утилизации приведено в таблице 4.6.1 согласно данным, представленным в контракте №1920187190182461109000116.

Количество продуктов утилизации согласно данным, представленным в контракте №1920187190182461109000116.

Таблица 4.6.1

| Наименование судна | Кол-во | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во в образце, тонн | Всего, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 | 1 | Лом черных металлов | т | 1521,92 | 1521,92 |
|  |  | Лом цветных металлов | т | 201,43 | 201,43 |
|  |  | Золото | г | 9,56 | 9,56 |
|  |  | Серебро | г | 2738,54 | 2738,54 |
|  |  | Платина | г | 0 | 0 |
|  |  | МПГ | г | 0 | 0 |
|  |  | Отходы* | т | 196,68 | 196,68 |
| Большой противолодочный корабль проекта 1134Б | 1 | Лом черных металлов | т | 2747,0 | 2747,0 |
|  |  | Лом цветных металлов | т | 366,0 | 366,0 |
|  |  | Золото | г | 12,1 | 12,1 |
|  |  | Серебро | г | 8700,91 | 8700,91 |
|  |  | Платина | г | 0 | 0 |
|  |  | МПГ | г | 0 | 0 |
|  |  | Отходы** | т | 298,0 | 298,0 |
| ИТОГО |  | Лом черных металлов | т |  | 4,268,92 |
|  |  | Лом цветных металлов | т |  | 567,43 |
|  |  | Золото | г |  | 21,66 |
|  |  | Серебро | г |  | 11439,45 |
|  |  | Платина | г |  | 0 |
|  |  | МПГ | г |  | 0 |
|  |  | Отходы* | т |  | 494,68 |

Металлолом стальной, цветных металлов передается на переработку и вторичное использование. Количество стального лома составляет 4268,92 тонн. Количество лома цветных металлов 567,43 тонн. Количество драгоценных металлов: золото 0,22 кг, серебро 11,44 кг.

Отход «спецодежда из натуральных синтетических, искусственных, и шерстяных волокон, загрязнённая нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)» и отход «обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства» не образуется, так как принято, что спецодежда и обувь переходят в собственность персоналу в момент выдачи.

Питание персонала организуется за пределами места проведения работ, поэтому пищевые отходы в границах намечаемой деятельности не образуются.

Наименования и источники образования отходов, образующихся при намечаемой деятельности приведены в таблице 4.6.2.

Наименования и источники образования отходов, образующихся при намечаемой деятельности

Таблица 4.6.2

| Источник | Наименование отхода по ФККО |
| --- | --- |
| Уборка территории причалов | Смет с территории предприятия малоопасный |
| Жизнедеятельность персонала | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| Демонтаж (утилизация) судов ВВТ | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) |
|  | Окалина при газовой резке черных металлов |
|  | Отходы цемента в кусковой форме |
|  | Отходы линолеума незагрязненные |
|  | Отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению |
|  | Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению |
|  | Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов отработанные незагрязненные |
|  | Древесные отходы от сноса и разборки зданий |
|  | Отходы изолированных проводов и кабелей |
|  | Твердые отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых и/или виниловых полимеров |

Оценка степени опасности отходов

По степени опасности для окружающей среды отходы, образующиеся при осуществлении деятельности, относятся к IV -V классу опасности.

Код и класс опасности отхода определены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов [20].

Сведения об отходах, с указанием класса опасности, представлены в таблице 4.6.3.

Класс опасности образующихся отходов

Таблица 4.6.3

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смет с территории предприятия малоопасный | 73339001714 | 4 |
| 2 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 4 |
| 3 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 91920402604 | 4 |
| 4 | Окалина при газовой резке черных металлов | 66142111204 | 4 |
| 5 | Отходы цемента в кусковой форме | 82210101215 | 5 |
| 6 | Отходы линолеума незагрязненные | 82710001514 | 4 |
| 7 | Отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 74131611724 | 4 |
| 8 | Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 74131411724 | 4 |
| 9 | Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов отработанные незагрязненные | 43599132724 | 4 |
| 10 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 81210101724 | 4 |
| 11 | Отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 5 |
| 12 | Твердые отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых и/или виниловых полимеров | 41442132204 | 4 |

Количество образующихся отходов

Расчет количества отходов, образующихся в период реализации намечаемой деятельности, приведен в приложении К.

Всего образуется 12 видов отходов в количестве 514,604 т (2272,764 м3), отходы 4, 5 классов опасности.

Количество и виды отходов представлены в таблице 4.6.4.

Количество и виды отходов

Таблица 4.6.4

| № п/п | Наименование отхода | Количество, т | Количество, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смет с территории предприятия малоопасный | 16,667 | 13,889 |
| 2 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 1,118 | 7,187 |
| 3 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 1,617 | 6,468 |
| 4 | Окалина при газовой резке черных металлов | 0,522 | 11,858 |
| 5 | Отходы цемента в кусковой форме | 38,38 | 31,983 |
| 6 | Отходы линолеума незагрязненные | 17,55 | 58,5 |
| 7 | Отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 19,96 | 39,92 |
| 8 | Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 96,83 | 322,767 |
| 9 | Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов отработанные незагрязненные | 67,97 | 679,7 |
| 10 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 15,69 | 39,225 |
| 11 | Отходы изолированных проводов и кабелей | 198,26 | 660,867 |
| 12 | Твердые отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых и/или виниловых полимеров | 40,04 | 400,4 |
|  | Итого | 514,604 | 2272,764 |

Характеристика мест временного накопления и периодичность вывоза отходов

Отходы Мусор и смет производственных помещений малоопасный накапливается на территории в металлическом контейнере с крышкой V=0,5 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН1). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в неделю.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) накапливается на территории в металлическом контейнере с крышкой V=0,5 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН2). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в 3 дня.

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) накапливается на территории в металлическом контейнере с крышкой V=0,5 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН3). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в 2 недели.

Окалина при газовой резке черных металлов накапливается на территории в металлическом контейнере с крышкой V=0,75 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН4). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в 2 недели.

Отходы цемента в кусковой форме накапливаются на территории в металлическом контейнере V=6 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН5). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в месяц.

Отходы линолеума незагрязненные накапливаются на территории в металлическом контейнере V=8 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН5). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в месяц.

Отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению, накапливаются на территории в металлическом контейнере V=6 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН5). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в месяц.

Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению, накапливаются на территории в металлическом контейнере V=6 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН5). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в месяц.

Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов отработанные незагрязненные накапливаются на территории в металлическом контейнере V=6 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН5). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в месяц.

Древесные отходы от сноса и разборки зданий накапливаются на территории в металлическом контейнере V=6 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН5). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в месяц.

Отходы изолированных проводов и кабелей накапливаются на территории в металлическом контейнере V=6 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН5). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в месяц.

Твердые отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых и/или виниловых полимеров накапливаются на территории в металлическом контейнере V=6 м³, установленном на площадке с твердым покрытием (МВН5). Вывоз для передачи организации для размещения будет осуществляться по мере заполнения контейнера, но не реже 1 раз в месяц.

При своевременном вывозе, отходы не будут оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

Отходы будут передаваться специализированному предприятиям для транспортировки, размещения, обезвреживания и утилизации.

Сведения о передаче отходов конкретным специализированным организациям для выполнения конечных операций по использованию, обезвреживанию и захоронению отходов:

Наименование организации: ООО «БиоПартнер»

Адрес организации: г. Севастополь, ул. Летчиков, 3В

Фактический адрес: г. Севастополь, ул. Летчиков, 3В

Окончательный выбор организации, осуществляющей транспортировку и (или) размещение отходов, будет осуществлен на основании конкурса, перед началом проведения работ.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов при осуществлении намечаемой деятельности

При осуществлении деятельности предусмотрены следующие мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов:

организация селективного сбора образующихся отходов;

организация мест временного накопления, специально оборудованных для исключения негативного воздействия на элементы окружающей среды;

учет количества отходов;

вывоз отходов по договорам со специализированными лицензированными организациями.

Сведения о санитарно-защитной зоне

Причал №52 является частью территории базы «Инкерман».

Рассматриваемая деятельность не создает превышений гигиенических нормативов, предъявляемых к качеству атмосферного воздуха и уровням шума на прилегающих (ближайших) нормируемых территориях.

На основании данных результатов расчетов можно сделать вывод, что установление границы санитарно-защитной зоны для намечаемой деятельности не требуется.

Оценка воздействия на животный мир

Оценка воздействия на растительность и животный мир при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности

На прилегающей к акватории территории причала №52 отсутствуют естественные растительные сообщества, свойственные естественным природным территориям района, зеленые насаждения отсутствуют, растения, занесенные в Красные книги, отсутствуют.

Территория причала № 52 представляет собой антропогенно-сформированный ландшафт, вся территория покрыта твердыми покрытиями, зданиями и сооружениями.

Воздействие на растительность и животный мир прилегающей к объекту территории минимально в виду изначального антропогенного изменения территории.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности

По результатам оценки воздействия установлено, что воздействие на растительность и животный мир минимально, поэтому мероприятий по охране объектов растительного и животного мира не требуется.

Оценка воздействия физических факторов

Оценка акустического воздействия при осуществлении намечаемой деятельности

Характеристика источников акустического воздействия при осуществлении намечаемой деятельности

При реализации намечаемой деятельности основными источниками шума будут являться операции по швартовке/отшвартовке к причалу, разрезке надстройки, палубы судов, прессовке, транспортировке вторичного сырья (металлолома), складировании грузов, использования пресса и др.

Всего классифицировано 9 источников шума (таблица 4.9.1).

Перечень и характеристики источников акустического воздействия

Таблица 4.9.1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Виды работ | ИШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран портальный КПМ32-30-10,5 рег. № 3073 зав. № 19 (32 тс) | 1 | Погрузочные работы на промежуточную площадку | ИШ1 |
| 2 | Лебедка ЛП 25/600 канатоемкость 600 м. усилие 25 тс. | 2 |  | ИШ2 |
| 3 | Кран автомобильный ЗИЛ ГЯ грузоподъемность 16 тн. | 2 | Погрузка металлолома в грузовой транспорт | ИШ3, ИШ4 |
| 4 | Плавучий кран ПК-30 грузоподъемностью 16 тн. | 1 | Перегрузка конструкций на береговую площадку | ИШ5 |
| 5 | MAN ТГА с мехрукой и гидрозахватом 28/350 | 1 | Погрузка металлолома в грузовой транспорт | ИШ6 |
| 6 | Резак газовой резки | 10 | Резка элементов судна | - |
| 7 | Шанцевый инструмент | 20 | Вспомогательные работы | - |
| 8 | Экскаватор «Катерпиллер» с гидроножом | 1 | Механическая резка металла | ИШ7 |
| 9 | Электросварочный аппарат | 1 | Сварка | - |
| 10 | Грузовой автотранспорт | 14 | Транспортирование металлолома | ИШ8 |
| 11 | Пакетировочный пресс PL-450 |  | Пресс металлолома | ИШ9 |

Шумовые характеристики техники приведены в приложении Ж.

Расчет уровней звука в жилой зоне выполнен для самого нагруженного периода с учетом одновременной работы максимально возможного количества источников.

Расчет произведен для ночного времени суток.

Ближайший нормируемый объект – жилой дом.

Шум в служебных, производственных и общественных помещениях, на окружающей территории и в жилых комнатах квартир должен соответствовать требованиям санитарных норм СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

На территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, эквивалентные и максимальные уровни звукового давления в дневное и ночное время не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.9.2.

Нормативные значения уровней шума

Таблица 4.9.2

| Назначение помещений | Время суток, ч | Lаэкв, дБА | Lамакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория, непосредственно, прилегающая к жилым домам | 23.00-7.00 | 45 | 60 |
|  | 7.00-23.00 | 40 | 60 |

Обоснование выбора расчетных точек

Для расчета в качестве расчетной выбрана одна точка на территории, прилегающей к жилым домам. Характеристика расчетной точки представлена в таблице 4.9.3. Схема расположения расчетных точек приведена в графическом приложении 1.

Перечень расчетных точек

Таблица 4.9.3

| № РТ | Описание | Классификация по СН 2.4/2.1.8.562-96 |
| --- | --- | --- |
| РТ 1, | Точка взята на высоте 1,5 м., на границе территории, прилегающей к жилым домам | Территория, непосредственно прилегающая к жилым зданиям |

Расчет уровней шума

Все расчеты выполнены с помощью программы АРМ «Акустика 3D».

Данная программа предназначена для автоматизации деятельности при проведении оценки внешнего акустического воздействия источников шума на нормируемые объекты. Программа может быть использована при проведении проектных работ по размещению новых объектов с учетом существующей градостроительной ситуации, оценки влияния шума существующих объектов на окружающую среду, а также оценки эффективности проектируемых мероприятий по снижению уровней внешнего шума. Расчеты проводятся в соответствии с существующими методиками, справочниками и нормативными документами.

Расчет акустического воздействия выполнен в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03 -2003» и ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности».

Результат расчета уровней шума приведен в таблицу 4.9.4.

Результаты расчета уровней шума в расчетной точке РТ1

Таблица 4.9.4

| Источник шума | Характеристика | La, дБА | Lмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
| ИШ-1 | Уровни звукового давления от источника в расчётной точке ночью | 27,8 | 27,8 |
| ИШ-2 | Уровни звукового давления от источника в расчётной точке ночью | 29 | 29 |
| ИШ-3 | Уровни звукового давления от источника в расчётной точке ночью | 26,1 | 47,1 |
| ИШ-4 | Уровни звукового давления от источника в расчётной точке ночью | 28,6 | 28,6 |
| ИШ-5 | Уровни звукового давления от источника в расчётной точке ночью | 27,7 | 32,7 |
| ИШ-6 | Уровни звукового давления от источника в расчётной точке ночью | 28,7 | 33,7 |
| Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ |  | 35,9 | 47,6 |

Как видно из таблиц, ожидаемые уровни звукового давления от работы источников шума точках не превышают предельно допустимые нормы.

Результаты расчета показали:

полученное значение эквивалентного уровня звука в расчетных точках на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам не превышает нормативных значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в ночное время суток (Lэкв.ночь = 40 дБа).

полученное значение максимального уровня звука в расчетных точках на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам не превышает нормативных значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в ночное время суток (Lмакс.ночь = 60 дБа).

Таким образом, превышение нормативных значений уровня звука в расчетных точках при реализации намечаемой деятельности не ожидается.

Мероприятия по защите от шума

Шумозащитных мероприятий не требуется.

Воздействие электромагнитных полей

Общие сведения об ЭМИ

Электромагнитное поле (ЭМП) – это особая форма материи, представляющая собой взаимосвязанные электрическое (ЭП) и магнитное (МП) поля. Физические причины существования ЭМП связаны с тем, что изменяющееся во времени ЭП порождает МП. А изменяющееся МП – вихревое ЭП: обе компоненты, непрерывно изменяясь, возбуждают друг друга.

Основными источниками ЭМП являются:

системы производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии;

транспорт на электроприводе;

системы сотовой, системы мобильной радиосвязи, спутниковая связь и т.д.;

технологическое оборудование различного назначения, использующее сверхвысокочастотное излучение, переменные и импульсные МП;

средства визуального отображения информации на электролучевых трубках;

промышленное оборудование на электропитании;

электробытовые приборы.

Варианты воздействия ЭМП на биоэкосистемы, включая человека разнообразны: непрерывное и прерывистое, общее и местное, комбинированное от нескольких источников и в сочетании с другими неблагоприятными факторами среды и т.д.

На биологическую реакцию влияют следующие параметры ЭМП:

интенсивность ЭМП (величина);

частота излучения;

продолжительность облучения;

модуляция сигнала;

сочетание частот ЭМП;

периодичность действия.

Требования санитарных норм

Нормируемыми параметрами электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц являются: уровень напряженности электрического поля (кВ/м) и уровень напряженности магнитного поля (А/м) или индукции магнитного поля (мкТл). Предельно допустимые уровни электромагнитного излучения на территории жилой застройки и в помещениях жилых домов в соответствии с ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.9.5.

Нормативные значения уровней электромагнитного излучения

Таблица 4.9.5

| № п/п | Описание нормируемого объекта | Напряженность электрического поля, кВ/м | Индукция магнитного поля, мкТл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилое помещение | 0,5 | 5 |
| 2 | Территория жилой застройки | 1 | 10 |

Определение напряженности МП промышленной частоты 50 Гц внутри помещений проводится на минимальном расстоянии от стен, окон и пола, а также на высоте 0,5-1,5 м от пола, вне зданий - на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности земли.

Определение напряженности ЭП промышленной частоты 50 Гц внутри помещений проводится на расстоянии 0,2 м от стен и окон на высоте 0,5-1,8 м от пола, вне зданий - на высоте 1,8 м от поверхности земли.

Электрическое и магнитное поле промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное при полностью включенном общем освещении.

Характеристика намечаемой деятельности как источника электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц

На территории намечаемой деятельности и при разливе нефтепродуктов источниками ЭМИ являются: силовые агрегаты, установки и радиопередающие устройства.

Следует отметить, что наилучшим элементом защиты от электромагнитного поля, создаваемого силовыми установками, является сам корпус судна. Правила, разработанные Российским морским регистром судоходства и Российским речным регистром, предусматривают так же предотвращение загрязнения окружающей среды. Учитывая, что все эксплуатируемые технические средства флота проходят освидетельствование в соответствии с этими Правилами, в том числе и радиопередающее оборудование судов, можно утверждать, что электромагнитное поле, создаваемое этим оборудованием, не превышает ПДУ соответствующих СанПиН № 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровни напряженности ЭП и магнитной индукции МП не превысят ПДУ для территории жилой застройки.

Оценка воздействия прочих физических факторов

Намечаемой деятельностью не предусматривается использование материалов и оборудования, являющихся источниками радиационного воздействия, воздействия тепловых полей.

Воздействие на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций

Характеристика источников загрязняющих веществ

При осуществлении намечаемой деятельности на территории источники аварийных ситуаций – топливные баки задействованной техники. При возникновении утечек ГСМ, максимальный объем дизельного топлива равен объему бака используемой техники большему по вместимости – 300 л (0,3 м3). При разливе на территории, в виду предусмотренных мероприятий, таких как организация сбора поверхностного стока, воздействие будет оказано в большей степени на атмосферный воздух, воздействие будет локальным и краткосрочным, при этом исключено загрязнение поверхностных вод и грунтов территории, т.к. на территории осуществления деятельности полностью покрыта твердыми покрытиями (забетонирована) и организован сбор поверхностного стока. Воздействие на атмосферный воздух будет выражено поступлением в атмосферу продуктов испарения в случае разлива дизельного топлива без возгорания или продуктами горения дизельного топлива при возгорании разлива. Площадка оборудована противопожарным оборудованием. Локализация и ликвидация аварийной ситуации должна быть осуществлена в кратчайшие сроки.

При осуществлении намечаемой деятельности возможным источником разлива нефтепродуктов (дизельного топлива) на акватории является авария, связанная с повреждением плавучего крана ПК-30 Источник разлива нефтепродуктов – топливный танк.

Согласно пункту 3 (е) «Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1189, максимально возможный разлив в случае аварий с привлекаемыми для проведения работ судами равен объему одного, наибольшего по вместимости, топливного танка привлекаемых судов.

Объем топливного танка плавкрана ПК-30 составляет (технические характеристики в приложении Е): 5 тонн (5,7 м3).

Разрушение емкости топливного танка на акватории может быть вызвано:

- посадкой на мель;

- столкновением с другим судном;

- маневрированием и швартовкой, а также при пожарах и взрывах.

Воздействие от аварий может включать: воздействие на атмосферный воздух, воздействие на грунты береговой территории, воздействие на водные объекты, воздействие на растительный и животный мир.

Максимальное воздействие на окружающую среду в период дноуглубительных работ может быть оказано:

- при пожаре пролива дизельного топлива при разгерметизации (разрушении) топливного танка судна на акватории;

- при испарении пролива дизельного топлива при разгерметизации (разрушении) топливного танка судна на акватории.

Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух будет выражено:

- в случае пожара пролива нефтепродуктов (дизельного топлива) в поступлении продуктов горения в атмосферный воздух;

- в случае испарения пролива в поступлении газообразных фракций нефтепродуктов (дизельного топлива) в атмосферный воздух.

При расчете выбросов загрязняющих веществ при возникновении аварийных ситуаций используются методики:

Методика расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов, утв. Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды № 90 от 05.03.97 г.

Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 г.

Расчеты максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны выполнены по программе «Эколог 4.6».

Характеристика расчетных точек приведена в таблице (Таблица 4.10.1).

Характеристика расчетных точек

Таблица 4.10.1

| № точки | Тип точки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| РТ1 | на границе жилой зоны | г. Севастополь, Зеленогорская улица, 33 |

В соответствии с «Временным методическим руководством по оценке экологического риска деятельности нефтебаз и автозаправочных станций», Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, М, 1999 г, в качестве критерия оценки принимается величина 50 ПДК, которая классифицируется, как экстремально высокое загрязнение.

Расчет количества выбросов при пожаре пролива дизельного топлива при разрушении топливного танка судна на акватории и результаты расчета рассеивания

Масса выброса загрязняющего вещества, возникающего при горении Н и НП, определяется по формуле:

М∝i=К× К∝i ×Мо

где:

К – коэффициент полноты сгорания нефти или нефтепродукта, определяющий какая часть исходной массы топлива сгорела, зависит от типа подстилающей поверхности. При горении разлива на водной поверхности: К = 0,9 (пленка толщиной 2 мм не сгорает).

Мо – масса нефти или нефтепродукта, разлитые на поверхности в результате аварии, тонн;

Кαi – коэффициент эмиссии загрязняющих веществ при горении нефти и нефтепродуктов.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:

Ммаксi = Кαi ×mi ×S

где:

mi – скорость выгорания нефтепродукта, для дизельного топлива составляет 0,055 кг/м2×сек.

S – площадь зеркала нефтепродуктов.

Площадь зеркала нефтепродуктов при разрушении танка плавкрана ПК-30 составит:

Sакв.диз= π × (25,5 ×V)24= 3,1416 × (25,5× 5,9)24= 114 м2

Коэффициент эмиссии загрязняющих веществ при горении нефти и нефтепродуктов приведены в таблице (Таблица 4.10.2).

Коэффициент эмиссии загрязняющих веществ

Таблица 4.10.2

| № п/п | Вещество | Код | Кα |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДТ, кг/кг |
| 1 | Диоксид азота | 301 | 0,02088 |
| 2 | Оксид азота | 304 | 0,00339 |
| 3 | Синильная кислота | 317 | 0,001 |
| 4 | Углерод (Сажа) | 328 | 0,0129 |
| 5 | Оксид серы | 330 | 0,00471 |
| 6 | Сероводород | 333 | 0,001 |
| 7 | Оксид углерода | 337 | 0,00706 |
| 8 | Формальдегид | 1325 | 0,00118 |
| 9 | Этановая кислота (уксусная кислота) | 1555 | 0,00365 |
| 10 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2908 | 0,000001 |

Результаты расчетов выбросов при пожаре пролива приведены в таблице (Таблица 4.10.3).

Результаты расчетов выбросов при пожаре пролива

Таблица 4.10.3

| № п/п | Вещество | Код | г/с | тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7001 | Диоксид азота | 301 | 0,130918 | 0,09396 |
|  | Оксид азота | 304 | 0,021255 | 0,015255 |
|  | Синильная кислота | 317 | 0,00627 | 0,0045 |
|  | Углерод (Сажа) | 328 | 0,080883 | 0,05805 |
|  | Диоксид серы | 330 | 0,029532 | 0,021195 |
|  | Сероводород | 333 | 0,00627 | 0,0045 |
|  | Оксид углерода | 337 | 0,044266 | 0,03177 |
|  | Формальдегид | 1325 | 0,007399 | 0,00531 |
|  | Этановая кислота (уксусная кислота) | 1555 | 0,022886 | 0,016425 |
|  | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2908 | 0,000006 | 0,000005 |
| Итого |  |  |  | 0,25097 |

Максимальные приземные концентрации при горении нефтепродуктов в расчетной точке приведены в таблице 4.10.4.

Результаты расчета и карты рассеивания представлены в приложении М.

Максимальные приземные концентрации при горении нефтепродуктов в расчетной точке

Таблица 4.10.4

| № п/п | Загрязняющее вещество |  | Макс. конц., в д. ПДК | ПДКм.р., (ПДКс.с.*), мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование | РТ1 |  |  |
| 1 | 0301 | Азота диоксид | 1,12 | 0,2 |  |
| 2 | 0304 | Азота оксид | 0,09 | 0,4 |  |
| 3 | 0317 | Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) | 0 | 0,01* |  |
| 4 | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,92 | 0,15 |  |
| 5 | 0330 | Сера диоксид | 0,1 | 0,5 |  |
| 6 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1,34 | 0,008 |  |
| 7 | 0337 | Оксид углерода | 0,02 | 5 |  |
| 8 | 1325 | Формальдегид | 0,25 | 0,035 |  |
| 9 | 1555 | Этановая кислота (Уксусная) | 0,2 |  |  |
| 10 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% | 0 |  |  |
| 11 | 6035 | Сероводород и формальдегид | 1,59 |  |  |
| 12 | 6043 | Серы диоксид и сероводород | 1,44 |  |  |
| 13 | 6204 | Серы диоксид, азота диоксид | 0,76 | - |  |

По результатам проведенных расчетов критерий экстремально высокого загрязнения – 50 ПДК – в расчетных точках по всем веществам, образующимся в результате аварийных ситуаций на акватории, не достигается.

Расчет количества выбросов при испарении пролива дизельного топлива при разрушении топливного танка на акватории и результаты расчета рассеивания

Предполагается оценка наихудшей ситуации, а именно испарение 100% пролива.

Валовый выброс при испарении будет равен 100% объема разлившегося дизельного топлива, т. е. 5 т (5,7 м3).

Содержание предельных углеводородов в дизельном топливе составляет 99,72 %, содержание сероводорода в дизельном топливе составляет 0,28 %.

Таким образом, валовый выброс составит при аварии в акватории порта:

Мвал = 5×99,72/100 = 0,4986 тонн – для предельных углеводородов;

Мвал = 5×0,28/100 = 0,0014 тонн – для сероводорода.

На максимально-разовый выброс основное влияние оказывает интенсивность испарения.

Интенсивность испарения согласно формуле А.21 ГОСТ 12.3.047-2012 равна:

W = 10-6×√Mi×η×Рн

где:

W – интенсивность испарения;

Mi – молекулярная масса, г/моль, для ДТ Mi = 172,3 г/моль;

η – коэффициент зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения, при проливе жидкости вне помещения допускается принимать η = 1;

Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, определяемое по справочным данным, кПа, Рн = 0,59 кПа.

W = 10-6×√172,3×1,0×0,59 = 0,000007745 кг/(с×м2)

Площадь зеркала нефтепродуктов при разрушении танка плавкрана ПК-30, как указано выше, составит 114 м2.

Испарение со всей площади разлития составит:

0,00000774 × 114 = 0,020306 кг/с = 0,833 г/с – при аварии в акватории порта;

Максимально-разовые выбросы при аварии в акватории порта составят:

Мм.р. =0,833 × 99,72/100 = 0,8805276 г/с – для предельных углеводородов;

Мм.р. = 0,833 × 0,28/100 = 0,0024724 г/с – для сероводорода.

Результат расчета выбросов при испарении пролива на акватории приведен в таблице 4.10.5

Результаты расчетов выбросов при испарении пролива

Таблица 4.10.5

| № п/п | Вещество | Код | г/с | тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7002 | Сероводород | 301 | 0,0024724 | 0,014 |
|  | Предельные углеводороды | 304 | 0,8805276 | 4,986 |

Результаты расчета и карты рассеивания представлены в приложении М.

Максимальные приземные концентрации при испарении нефтепродуктов в расчетной точке приведены в таблице 4.10.6.

Максимальные приземные концентрации при испарении нефтепродуктов в расчетной точке

Таблица 4.10.6

| № п/п | Загрязняющее вещество |  | Макс. конц., в д. ПДК | ПДКм.р., (ПДКс.с.*), мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование | РТ1 |  |  |
| 1 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,53 | 0,00800 |  |
| 2 | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1,51 | 1,00000 |  |

По результатам проведенных расчетов критерий экстремально высокого загрязнения – 50 ПДК в расчетных точках по всем веществам, образующимся в результате аварийных ситуаций на акватории, не достигается.

Воздействие на грунты береговой территории

При разливе нефтепродукта пятно нефтепродукта достигнет причальной стенки, заплещется и размажется по причалу.

Дизельные топлива оседают на причальной стенке тонким слоем, но легко смываются водой. Пленки дизельного топлива легко определить по радужной расцветке. Смыв дизельного топлива и других мало испаряющихся НП производится струями воды от специальных устройств, пожарных насосов судов, пожарных машин или передвижных насосных агрегатов.

Смыв НП с причальной стенки производится по направлению к нефтесборному устройству или приемному окну нефтесборщика. Во избежание естественных преград на берегу и для перемещения насосного агрегата, рекомендуется его установка на плавсредстве (легкий паром, катер, шлюпка). Рукава с брандсбойтами подают на берег. Откачка собранной смеси из нефтесборного устройства производится в транспортную емкость, которая должна быть оборудована устройством для слива отстоявшейся воды.

Оборудование, используемое для работы с нефтесборным устройством, может располагаться как на берегу, так и на судне. Для успешного выполнения работ указанным способом необходимо придерживаться определенных правил, которые выработались в результате накопленного опыта ликвидации загрязнений.

Плавающее ограждение надо перемещать плавно, со скоростью не более 0,1 м/с, иначе НП проникает под ограждение. Давление воды, подаваемой из стволов, регулируется в зависимости от целей: для перемещения НП по поверхности воды на расстояние 10-12 м необходимы слабые и рассеянные струи с давлением у ствола 0,2-0,3 МПа, для сгона на расстояние 12-20 м- 0,6-0,8 МПа.

Транспортировку разжиженного собранного грунта в отведенное место осуществляют вакуумными машинами.

При низкой температуре воздуха целесообразно пользоваться теплой водой температурой 30-40°С.

Воздействие на водные объекты

Воздействие будет выражено в поступлении вредных веществ в морскую воду.

Воздействие на морскую воду при аварийной ситуации: пожар разлива дизельного топлива при разгерметизации (разрушении) топливных танка плавкрана ПК-30 на акватории

Согласно п. 3.8 «Методики расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов» если неконтролируемое горение имеет место на водной подстилающей поверхности, то на поверхности воды остается слой нефти толщиной 2 мм (0,002 м).

Площадь зеркала нефтепродуктов 114 м. кв. при разрушении танка (расчет приведен в п. 4.10.2).

Таким образом, объем нефтепродуктов, который не сгорает, составит:

0,002×114 = 0,22 м. куб. – при разрушении танка ПК-30 в акватории;

В результате горения аварийного разлива нефтепродуктов в морской воде, после сгорания нефтепродуктов останется 0,228 м. куб. (0,19 т).

Воздействие на морскую воду при аварийной ситуации: разлив дизельного топлива при разгерметизации (разрушении) топливного танка плавкрана ПК-30 на акватории

Нефтепродукты при попадании на поверхность воды быстро растекаются и частично растворяются в воде.

Максимальный объем разлива составляет 5,7 м. куб. (5 т) при разрушении танка. Принимаем максимально возможную ситуацию – в морскую воду поступит 100 % и составит: 5,7 м. куб. (5 т).

Воздействие на донные отложения

Воздействие на донные отложения при разливе нефтепродуктов возможно при оседании нефтепродуктов на дно.

Разливы нефтепродуктов относятся к числу наиболее сложных и динамичных явлений распространения примесей. Нефтепродукты, попавшие в воду, находятся под воздействием различных физико-химических процессов. Попав в море, нефтепродукт проходит четыре фазы своего распространения: инерционная, гравитационно-вязкая, поверхностного натяжения и диффузионно-адвективная. Растекание нефтепродукта происходит под действием плавучести, поверхностного натяжения и вязких сил. Растекание может происходить несколько суток. При низких температурах растекание происходит медленнее. Под действием многочисленных факторов нефтепродукты при попадании в воду в течении некоторого времени разделятся на агрегатные фракции: испарившаяся часть, поверхностная пленка, растворенные и взвешенные формы, эмульсии, осевшие на дно.

Дизельное топливо относится к группе легких нефтепродуктов. Легкие нефтепродукты содержат большое количество легких фракций нефтепродуктов (40-90%), которые испаряются лучше остальных компонентов.

Около 50% летучей части испарится в первые часы. При испарении летучих фракций, нефтепродукт образует вязкие обратные эмульсии, которые могут сохраняться на поверхности в виде тонкой нефтяной пленки, которая перемещается со скоростью примерно в два раза большей, чем скорость течения воды. В раствор переходит менее 1% нефтепродуктов.

В штилевую погоду нефтепродукты удерживаются на поверхности за счет меньшей плотности и практически не тонут. При скоростях ветра менее 5 м/с проникновение нефти в толщу воды практически отсутствует. При усилении ветра и волнения процессы эмульгирования и возникновения нефтяных агрегатов интенсифицируются.

Пленка нефтепродукта, плавающая на поверхности воды под действием волнения, ветра и течений разбивается на отдельные пятна, а затем на мелкие капли, которые увлекаются вглубь. Смешиваясь с водой, нефтепродукты образуют эмульсию двух типов: прямую - «нефтепродукт в воде» и обратную - «вода в нефтепродукте». Прямые эмульсии, составленные капельками нефтепродуктов диаметром до 0,5 мкм, образуются в первую очередь, но менее устойчивы.

При разливе нефтепродуктов на акватории ориентировочное время, которое потребуется на осаждение на дно нефтепродукта при неблагоприятных погодных условиях на акватории составит не менее 1 суток с момента разлива.

Когда эмульсии нефтепродуктов достигают дна происходит адсорбирование их донными грунтами.

Загрязненность донных отложений нефтепродуктами зависит от сорбционной способности, обусловленной составом (механическим, химико-минералогическим) и физическими свойствами донных отложений. Так, например, песчаные, каменистые или илистые донные отложения адсорбируют значительно меньше нефти и нефтепродуктов, чем мелкозернистые глинистые отложения. Акватория сложена в поверхностном слое сложена насыпным грунтом, представленным глыбами и крупным щебнем, что говорит о низкой сорбционной способности.

Учитывая условия разлива нефтепродуктов в рассматриваемой акватории, а также учитывая, что локализация и ликвидация разливов нефтепродуктов, как правило не превышает 2 суток, можно сделать вывод, что возможность оседания на дно нефтепродуктов незначительная, как и возможность загрязнения донных осадков в случае оседания нефтепродуктов на дно.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами, образующимися при ликвидации аварий

Нефтепродукт и нефтеводяная смесь с поверхности воды будут собираться судами-нефтесборщиками.

Временное хранение обеспечивается с помощью сборщика льяльных вод и судов-бункеровщиков.

Максимальный объем разлива составляет 5,7 м3 (5 т).

Нефтеводяная смесь будет содержать примерно 50% нефтепродукта и 50% воды.

Общий объем нефтеводяной смеси составит 11,4 м3 (10 т).

Нефтеводяная смесь является отходом – «Природные материалы, загрязненные нефтью или нефтепродуктами, направляемые на обезвреживание при ликвидации загрязнений» Код 9 31 100 00 00 0.

Количество прочих отходов оценивается по факту происшествия аварийной ситуации.

Воздействие на растительный и животный мир

На прилегающей к причалу № 52 акватории орнитофауна представлена синантропными видами. Морские птицы относятся к наиболее уязвимым к загрязнению нефтепродуктами компонентам шельфовой биоты. При разливах нефти острое (летальное) воздействие на птиц может проявиться уже на начальных стадиях распространения разлива. Нефть загрязняет оперение морских птиц, оказавшихся в зоне нефтяного слика. Защитные качества оперения ухудшаются, вода начинает проникать под перья, и в результате птицы мерзнут и тонут из – за потери плавучести. Даже кратковременный контакт с разлитой нефтью нарушает изоляционные функции их наружных покровов и заканчивается быстрой гибелью.

Нефтяное загрязнение вызывает разрушение структуры перьев, что влияет на способность птиц к нормальной терморегуляции. Пернатые подвергаются гипотермии (иногда, гипертермии) и вынуждены искать укрытие для того, чтобы остаться в живых. Морские птицы, достигающие берега, не способны найти здесь пищу. Они становятся дегидратированными и гипогликемичными и в первую очередь оказываются жертвами хищников.

Внутренние эффекты воздействия нефти возникают вследствие приема загрязненной пищи, питья загрязненной воды или при чистке перьев клювом. Эти эффекты могут возникать от физического присутствия нефтепродуктов в желудочно-кишечном тракте, а также при всасывании эпителием ядовитых компонентов нефтепродуктов.

В виду отсутствия постоянных мест обитания птиц на акватории воздействие на орнитофауну при разливе нефтепродуктов маловероятно.

При разливе нефтепродуктов лучшим мероприятием по охране птиц от воздействия проливов нефтепродуктов является отпугивание. Отпугивание осуществляется специалистами ЛРН при помощи шумовых устройств. Устройства располагаются на причале, если обстановка требует отпугивания птиц в прибрежной зоне.

В случае, если произошел контакт птиц с нефтепродуктами, то запачканные нефтепродуктом птицы будут отлавливаться специалистами ЛРН.

Мероприятия по обработке птиц на месте включают:

обтирание птиц ветошью или впитывающими салфетками;

очистка носа и клюва;

назначение жидкостей и медикаментов, обычно загрязненные нефтью птицы страдают от обезвоживания и нарушения электролитического баланса.

После оказания первой помощи следует оценка состояния птиц, и далее они или подлежат выпуску на волю, или помещаются в вольер для реабилитации.

Загрязнение среды обитания (разливы нефтепродуктов) может привести к повреждению кожного покрова и дыхательной системы морских млекопитающих.

Морские млекопитающие способны активно покидать загрязненные зоны. Проявление хронических и кумулятивных эффектов от воздействия факторов, связанных с разливами, маловероятны в связи с кратковременностью воздействия и, как следствие, отсутствием эффектов биоаккумуляции углеводородов.

В виду отсутствие заходов морских млекопитающих на рассматриваемую акваторию воздействие на них при разливе нефтепродуктов маловероятно.

При разливе нефтепродуктов лучшим мероприятием по охране морских млекопитающих от воздействия проливов нефтепродуктов является отпугивание. Отпугивание осуществляется специалистами ЛРН при помощи шумовых устройств. Устройства располагаются на причале, если обстановка требует отпугивания морских млекопитающих в прибрежной зоне.

Расчет ущерба от аварийных ситуаций

Экологический ущерб будет определяться размером взысканий за вред, причиненный:

- загрязнением атмосферного воздуха продуктами горения нефтепродуктов (при пожаре);

- загрязнением атмосферного воздуха испаряющимися нефтепродуктами;

- загрязнением морской воды разлитыми нефтепродуктами.

Экологический ущерб за вред, причиненный загрязнением атмосферного воздуха и поступлением в морскую воду поллютантов, рассчитывается согласно постановлению правительства № 913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и постановлением правительства от 29 июня 2018 г. № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации» в соответствии с которым к ставкам платы в 2020 г. применяется коэффициент 1,08 к ставкам платы за 2018 г.

Расчет ущерба приведен в таблицах (Таблица 4.10.7, Таблица 4.10.8, Таблица 4.10.9, Таблица 4.10.10).

Результаты расчета экологического ущерба при горении пролива на акватории порта

Таблица 4.10.7

| Наименование загрязняющего вещества | Кол-во ЗВ, тонн | Нормативы платы за выброс 1 тонны ЗВ, руб. | Сумма ущерба, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 0,09396 | 138,8 | 14,08 |
| Оксид азота | 0,015255 | 93,5 | 1,54 |
| Синильная кислота | 0,0045 | 547,4 | 2,66 |
| Углерод (Сажа) | 0,05805 | 36,6 | 2,29 |
| Оксид серы | 0,021195 | 45,4 | 1,04 |
| Сероводород | 0,0045 | 686,2 | 3,33 |
| Оксид углерода | 0,03177 | 1,6 | 0,05 |
| Формальдегид | 0,00531 | 1823,6 | 10,46 |
| Этановая кислота (уксусная кислота) | 0,016425 | 93,5 | 1,66 |
| Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000005 | 109,5 | 0 |
| Итого: |  |  | 37,11 |

Плата за выбросы загрязняющих веществ при горении пролива на акватории составит 37,11 × 25 = 927,75 руб. в ценах 2020 г.

Результаты расчета экологического ущерба при испарении пролива на акватории

Таблица 4.10.8

| Наименование загрязняющего вещества | Кол-во ЗВ, тонн | Нормативы платы за выброс 1 тонны ЗВ, руб. | Сумма ущерба, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дигидросульфид (сероводород) | 0,014 | 686,2 | 10,38 |
| Углеводороды предельные | 4,986 | 108 | 581,95 |
| Итого: |  |  | 591,95 |

Плата за выбросы загрязняющих веществ при испарении пролива на акватории составит 591,95 × 25 = 14798,75 руб. в ценах 2020 г.

Исчисление размера вреда, причиненного водному объекту при разливе нефтепродуктов, рассчитан в соответствии с Приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 г. № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» (далее Приказ Минприроды России).

Согласно п. 13 Приказа Минприроды России, в случаях загрязнения водных объектов нефтепродуктами в результате аварии, исчисление размера вреда производится по следующей формуле:

У = Квг×Кв×Кин×Кдл×∑Hi

где:

У – размер вреда, млн. руб.

Квг – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от времени года, определяется в соответствии с таблицей 1 приложения 1 Методики, Квг = 1,25;

Кв – коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов), определяется в соответствии с таблицей 2 приложения 1 Методики, Кв = 1,15 (для Черного моря на расстоянии до 10 км).

Кдл – коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации, определяется в соответствии с таблицей 4 приложения 1 Методики, Кдл = 1,1 (для длительности негативного воздействия не более 6 часов).

Кид – коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую экономического развития, определяется в соответствии с п. 11.1 Методики, Кид = 1.

Hi – таксы для исчисления размера вреда от сброса i-го вредного (загрязняющего) вещества в водные объекты, определяется в соответствии с таблицей 8 приложения 1 Методики, млн. руб.

Результаты расчета экологического ущерба за вред, причиненный загрязнением водного объекта при пожаре разлива дизельного топлива на акватории

Таблица 4.10.9

| Наименование загрязняющего вещества | Кол-во ДТ, тонн | Квг | Кв | Кдл | Кид | Hi, млн. руб. | У, сумма ущерба, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо (ДТ) | 0,2 | 1,25 | 1,15 | 1,1 | 1 | 0,6 | 0,94875 |

Прогнозируемая расчетная величина ущерба водному объекту вследствие аварийного разлива нефтепродуктов и его возгорания в акватории при разрушении танка плавкрана ПК-30 определена в размере 10,94875 млн. руб.

Результаты расчета экологического ущерба за вред, причиненный загрязнением водного объекта при испарении разлива дизельного топлива на акватории

Таблица 4.10.10

| Наименование загрязняющего вещества | Кол-во ДТ, тонн | Квг | Кв | Кдл | Кид | Hi, млн. руб. | У, сумма ущерба, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо (ДТ) | 5 | 1,25 | 1,15 | 1,1 | 1 | 4,18 | 6,609625 |

Прогнозируемая расчетная величина ущерба водному объекту вследствие аварийного разлива нефтепродуктов в акватории при разрушении танка плавкрана ПК-30 определена в размере 6,609625 млн. руб.

Оценить компенсацию ущерба при возникновении аварийных ситуаций, причиненного водным биологическим ресурсам в рамках проекта невозможно, расчет ущерба производится по факту происшествия аварийной ситуации

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при авариях

Цели и задачи производственного экологического контроля (мониторинга)

Программа производственного экологического контроля (ПЭК) разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56061-2014. Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля.

В состав документации ПЭК входит программа производственного экологического мониторинга (ПЭМ).

ПЭМ разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56062-2014. Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга.

Цели ПЭК:

обеспечение выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов;

обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

Основные задачи ПЭК:

контроль за соблюдением природоохранных требований;

контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том числе мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях;

контроль за обращением с опасными отходами;

контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений;

контроль за соблюдением условий и объемов добычи природных ресурсов, определенных договорами, лицензиями и разрешениями;

контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов;

контроль за соблюдением нормативов допустимых и временно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в системы коммунальной канализации, водные объекты, на водосборные площади;

контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду в результате деятельности организации, а также уровня, оказываемого физического и биологического воздействия;

контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный и муниципальный экологический контроль;

контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений;

контроль за ведением документации по охране окружающей среды;

контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях;

контроль за своевременным предоставлением достоверной информации, предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды.

контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний в области охраны окружающей среды и природопользования;

контроль эффективной работы систем учета использования природных ресурсов;

контроль за соблюдением режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий (при их наличии);

контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных доказательств.

Основная цель ПЭМ - контроль состояния компонентов окружающей среды, расположенных в пределах негативного воздействия деятельности организации на окружающую среду.

Основные задачи ПЭМ:

регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе размещения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения объектов;

выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия на окружающую среду.

В настоящей главе приводится Программа производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭКиМ) при осуществлении намечаемой деятельности на акватории у причала №52.

Объекты производственного экологического контроля и мониторинга

Сведения о состоянии окружающей среды:

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе не превышают установленных значений предельно-допустимых концентраций для населенных мест.

Загрязняющие вещества в морской воде в районе намечаемой деятельности в целом находятся в пределах нормативных значений. Отмечается незначительное превышение показателя БПК5 (в 1,23 раза) и нитрит-иона (в 5,5 раза).

По результатам оценки воздействия на окружающую среду установлено:

Воздействие на атмосферный воздух: выбросы загрязняющих веществ при реализации намечаемой деятельности не превышают допустимых концентраций на нормируемых территориях.

Воздействие на водную среду в результате намечаемой деятельности допустимое, сброс сточных вод отсутствует.

Воздействие на водные биоресурсы в результате намечаемой деятельности отсутствует.

Воздействие на донные отложения в результате намечаемой деятельности отсутствует.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами: образующиеся отходы и места временного накопления – минимальные.

С учетом оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности объектами экологического контроля и мониторинга являются:

Атмосферный воздух

Уровни шума

Сбор, временное накопление отходов

Структура производственного экологического контроля и мониторинга

Согласно выполняемым функциям структура производственного экологического контроля и мониторинга включает следующие функциональные подсистемы:

Информационно-измерительная подсистема (ИИП);

Информационно-управляющая подсистема (ИУП);

Подсистема передачи данных (ППД).

Информационно-измерительная подсистема

Информационно-измерительная подсистема будет обеспечивать решение следующих задач:

получение информации о параметрах контролируемых компонентов окружающей среды в зоне влияния производства работ;

проведение первичной обработки информации;

передачу информации в другие подсистемы ПЭКиМ

ИИП будет состоять из измерительных звеньев и сети пунктов контроля. В качестве измерительных звеньев будут использованы:

стационарные лаборатории, оснащенные комплексным оборудованием для проведения химических анализов отобранных проб. Для этих целей будут привлекаться аккредитованные для требуемого вида исследований лаборатории в рассматриваемом регионе.

Сеть пунктов ПЭКиМ охватывает территории расположения намечаемой деятельности и аварийной ситуации.

Выбор местоположения пунктов контроля зависит от следующих факторов:

расположение (перемещение) источников воздействия;

характер распространения факторов негативного воздействия;

расположение объектов воздействия.

Назначение сети и размещение измерительных звеньев

Для проведения измерений в ИИП включены следующие измерительные средства:

1.	Средства контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха:

выбросов загрязняющих веществ;

на границе селитебной территории в зоне влияния выбросов объекта.

2.	Средства контроля метеорологических параметров;

3.	Средства контроля качества поверхностных вод;

4.	Средства контроля качества донных отложений;

5.	Средства визуального контроля отходов;

При этом ИИП, как целостная подсистема, должна обеспечивать выполнение следующих функций:

проведение регулярных штатных измерений и наблюдений состояния компонентов окружающей среды по заданной программе;

выполнение разовых (периодических) обследований заданных участков контролируемой территории, с целью пополнения и обновления банка условно-постоянных данных о территории;

обеспечение метрологического единства всей совокупности выполняемых измерений и наблюдений, метрологического обслуживания измерительных приборов и измерительных звеньев в целом;

надежную работу каждого ИЗ и их надежное совместное функционирование в рамках единой информационной технологии.

Местоположение пунктов контроля и состав контролируемых параметров определено на основании:

данных оценки воздействия на каждый рассматриваемый компонент окружающей среды;

с учетом и в соответствии с требованиями российских нормативных документов и международных соглашений;

с учетом результатов инженерно-экологических изысканий.

Производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды при реализации намечаемой деятельности

Производственный экологический контроль и мониторинг загрязнения атмосферного воздуха

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в период намечаемой деятельности представляет собой контроль загрязнённости атмосферного воздуха на границе ближайших нормируемых территорий.

Расположение точек

Перечень точек контроля атмосферного воздуха представлен в таблице 5.1.1.

Перечень точек контроля атмосферного воздуха

Таблица 5.1.1

| № точки | Тип точки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| А1 | Жилая зона | г. Севастополь, Зеленогорская улица, 33 |

Перечень контролируемых показателей

Перечень контролируемых показателей определяется составом выбросов загрязняющих веществ от намечаемой хозяйственной деятельности.

При проведении мониторинга перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха определяется по критериям:

Согласно п. 3.4 Методического пособия [44] в случае, если преобладающий вклад в значения приземных концентраций этого вещества в жилой застройке вносят неорганизованные источники, то целесообразно контролировать соблюдение нормативов с помощью измерений приземных концентраций этих веществ в атмосферном воздухе на специально выбранных контрольных точках.

Концентрация веществ в расчетных точках по данным расчета рассеивания превышает 0,1 ПДК.

Вещества из перечня выбрасываемых веществ в результате намечаемой деятельности характерные для загрязнения населенных мест.

Перечень контролируемых параметров:

диоксид азота;

диоксид серы;

углерода оксид.

Одновременно с отбором проб атмосферного воздуха необходимо определять метеопараметры:

Скорость ветра (м/с);

Направление ветра;

Температура воздуха (С).

Периодичность проведения мониторинга

Периодичность проведения наблюдений – 1 раз в квартал

Методика проведения измерений

При проведении работ по отбору проб должны соблюдаться требования п. 4 РД 52.04.186-89 «Отбор проб воздуха для определения концентрации примесей в атмосфере и метеорологические наблюдения».

Методы исследования атмосферного воздуха должны входить в состав Реестра методик количественного химического анализа и оценки состояния объектов окружающей среды, допущенных для государственного экологического контроля и мониторинга.

Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.

Анализ результатов

Контроль измеренных концентраций на соответствие предельно допустимых концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе населенных мест.

Производственный экологический контроль и мониторинг уровней шума

Мониторинг уровней шума в период намечаемой деятельности представляет собой контроль уровней шума на границе ближайших нормируемых территорий.

Расположение точек

Перечень точек контроля уровней представлен в таблице 5.1.2

Перечень точек контроля уровней шума

Таблица 5.1.2

| № точки | Тип точки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ш1 | Жилая зона | г. Севастополь, Зеленогорская улица, 33 |

Перечень контролируемых параметров

В ходе проведения мониторинга акустического воздействия необходимо измерять эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука.

Одновременно с измерением шума необходимо фиксировать следующие параметры:

Характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный);

Скорость ветра (м/с);

Погодные условия.

Периодичность проведения наблюдений

Измерения шумового воздействия необходимо выполнять одновременно с измерениями концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, то есть 1 раз в квартал.

Методика проведения наблюдений

Мониторинг акустического воздействия необходимо проводить на селитебной территории, в соответствии с ГОСТ 23337-78 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

Согласно ГОСТ 23337-78 измерения непостоянного шума должны проводиться в периоды времени оценки шума, которые охватывают все типичные изменения шумового режима в точке оценки. Продолжительность каждого измерения непостоянного шума, в каждой точке должна составлять не менее 30 мин.

Методика проведения наблюдений: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией.

Анализ результатов

Измеренные величины шума должны сравниваться с нормативными параметрами, установленными в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Производственный экологический контроль и мониторинг за сбором, временным накоплением отходов

Производственный экологический контроль за сбором, временным накоплением отходов осуществляется с целью контроля загрязнения окружающей среды отходами в ходе осуществления хозяйственной деятельности.

Расположение пунктов контроля

Контроль осуществляется непосредственно в границах производства работ.

Перечень контролируемых показателей

Контроль за сбором, временным накоплением отходов включает:

Контроль мест временного накопления отходов: соответствие назначения места временного накопления накапливаемым отходам, санитарное состояние, соблюдение предельных норм накопления;

Контроль периодичности вывоза отходов.

Методики проведения контроля

В качестве метода контроля предлагается визуальное наблюдение за соблюдением условий сбора отходов, условиями их временного накопления и периодичностью вывоза с территории. Для мест временного накопления отходов инструментальный контроль не предусматривается.

Периодичность контроля

Контроль за сбором, временным накоплением отходов предусматривается выполнять 1 раз в квартал.

Производственный экологический контроль (мониторинг) за состоянием водных биологических ресурсов

Проведение контроля за водными объектами и участками их акватории, находящимися в зоне антропогенного воздействия, позволяет получить комплексные данные о текущем состоянии экосистемы, выявить изменения этого состояния и дать прогноз краткосрочных и долговременных изменений.

Биологическая составляющая комплексных исследований экосистемы включает изучение компонентов биоты, определение основных показателей, по которым проводится контроль, дается оценка и прогноз биологических последствий антропогенного загрязнения и других негативных воздействий, а также выявление «критических» факторов воздействия и наиболее уязвимых звеньев в биотической составляющей экосистемы.

Сообщества водных организмов отражают совокупное воздействие факторов среды. Они реагируют на различные типы качественных ухудшений среды и способны обнаруживать некоторые типы ухудшения водной среды, которые не могут дать гидрохимические и токсикологические методы. Использование биологических методов в интегральной оценке качества поверхностных вод обеспечивает эффективную основу для управления водными ресурсами и рациональной эксплуатации их биоресурсов.

Применение в рамках производственного экологического контроля методов биологического анализа позволяет давать оценку последствий антропогенного воздействия, степень и характер нарушений жизнедеятельности водных сообществ.

Проведение производственного экологического контроля, включающего исследования состояния водных биоресурсов и среды их обитания в водных объектах и участках их акватории, находящихся в зоне антропогенного воздействия, позволяет получить комплексные данные о текущем состоянии экосистемы, выявить изменения этого состояния и дать прогноз краткосрочных и долговременных изменений, выработать оперативные рекомендации по ликвидации последствий, обеспечить соблюдение экологических норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Актуальность контроля за состоянием водных биологических ресурсов и среды их обитания в Севастопольской бухте, обусловлена ее большой рыбохозяйственной значимостью.

Севастопольская бухта, как и Черное море, относится к рыбохозяйственным водным объектам высшей категории, что обусловлено составом рыбного населения.

Намечаемая хозяйственная деятельность не приведет к нарушению условий существования водных биологических ресурсов, включая ценных промысловых рыб, в виду того, что работы непосредственно не затрагивают водный объект и не предусматривается строительство новых водозаборов и водовыпусков.

Цель данного производственного экологического контроля – исследование состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания с целью оценки воздействия на них или его отсутствия при производстве работ.

Для достижения означенной цели ставятся следующие основные задачи:

- оценить состояние кормовой базы рыб;

- изучить видовой и количественный состав ихтиофауны, особенности распределения отдельных видов рыб и их миграции на исследуемом участке акватории.

В рамках мониторинга проводятся наблюдения за следующими компонентами биоты:

- фитопланктон и его продукционные характеристики для оценки трофности водоема и ее изменений под действием техногенных факторов;

- зоопланктон - как кормовая база ранней молоди и рыб-планктофагов;

- зообентос - как кормовая база рыб-бентофагов;

- ихтиофауна – для оценки состояния водных биоресурсов.

Анализ материалов по указанным компонентам биоты позволит оценить воздействие на водные биологические ресурсы (рыбные запасы) и условия их обитания.

Производственный экологический мониторинг при возникновении аварийной ситуации

При возникновении проливов ГСМ на территории осуществляется мониторинг атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой территории 1 раз в сутки по компонентам соответствующим выбросам, представленным в разделе 4.10 до достижения предаварийных показателей 1 раз в сутки при ликвидации аварийной ситуации и 1 раз в неделю после завершения работ по ликвидации. Также, производится отбор проб в сообщающихся средах, т.е. поверхностных водах, грунтах на прилегающей территории 1 раз в сутки при ликвидации аварийной ситуации и 1 раз в неделю после завершения работ по ликвидации.

При возникновении аварийной ситуации на акватории осуществляется мониторинг атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой территории 1 раз в сутки по компонентам соответствующим выбросам, представленным в разделе 4.10 до достижения предаварийных показателей 1 раз в сутки при ликвидации аварийной ситуации и 1 раз в неделю после завершения работ по ликвидации. Также, производится отбор проб поверхностных вод, донных отложений 1 раз в сутки при ликвидации аварийной ситуации и 1 раз в неделю после завершения работ по ликвидации.

Оформление результатов производственного экологического контроля и мониторинга, отчетность

Результаты производственного экологического контроля и мониторинга должны быть оформлены в виде отчета. В состав отчета должны входить:

Перечень выполненных наблюдений и исследований.

Методики и средства, используемые для выполнения наблюдений и исследований.

Результаты наблюдений и исследований.

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

Взимание платы за загрязнение окружающей природной среды регламентируют ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. и Постановление Правительства РФ № 255 от 03.03.2017 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».

Платежи за загрязнение окружающей среды включают в себя плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за размещение отходов.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.

Стационарные источники отсутствуют.

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ

В составе намечаемой деятельности отсутствует сброс загрязняющих веществ в водные объекты, поэтому плата за сброс загрязняющих веществ не рассчитывается.

Расчет платы за размещение отходов

Расчет платы за размещение отходов проведен на основе базовых нормативов платы за размещение отходов производства и потребления, определенных Постановлением Правительства №913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

В соответствии с данными Постановления от 29 июня 2018 года № 758 в 2020 году, применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08.

Плата за размещение отходов представлена в таблице 6.1.1.

Плата за размещение отходов

Таблица 6.1.1

| № | Наименование | Кол-во, т | Кл. оп. | Норматив, руб/т | Кисп | Плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смет с территории предприятия малоопасный | 16,667 | 4 | 663,2 | 0 | 0 |
| 2 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 1,118 | 4 | 663,2 | 0 | 0 |
| 3 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 1,617 | 4 | 663,2 | 0 | 0 |
| 4 | Окалина при газовой резке черных металлов | 0,522 | 4 | 663,2 | 0 | 0 |
| 5 | Отходы цемента в кусковой форме | 38,38 | 5 | 17,3 | 1 | 663,97 |
| 6 | Отходы линолеума незагрязненные | 17,55 | 4 | 663,2 | 0 | 0 |
| 7 | Отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 19,96 | 4 | 663,2 | 0 | 0 |
| 8 | Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 96,83 | 4 | 17,3 | 0 | 0 |
| 9 | Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов отработанные незагрязненные | 67,97 | 4 | 663,2 | 0 | 0 |
| 10 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 15,69 | 4 | 663,2 | 0 | 0 |
| 11 | Отходы изолированных проводов и кабелей | 198,26 | 5 | 17,3 | 1 | 3429,9 |
| 12 | Твердые отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых и/или виниловых полимеров | 40,04 | 4 | 663,2 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4093,87 |

Плата за размещение отходов составит 14093,87 руб. в год в ценах 2020 г.

Заключение

Анализ воздействия намечаемой деятельности показал, что по всем факторам воздействия на окружающую среду не превышаются предельно-допустимые значения, установленные для этих факторов действующей нормативной и руководящей литературой.

С точки зрения воздействия на окружающую среду намечаемая деятельность технически возможна.

Перечень основных законодательных и нормативно-методических документов и источников информации

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993), с учетом поправок от 21.07.2014 N 11-ФКЗ.

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ, с учетом поправок от 30.12.2015 N 455-ФЗ.

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в редакции от 30.12.2015 N 459-ФЗ с изменениями от 21.07.2014 N 219-ФЗ.

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, с изменениями от 30.12.2015 N 431-ФЗ.

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, в редакции от 28.11.2015 N 357-ФЗ.

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды», в редакции от 29.12.2015 N 404-ФЗ, с изменениями от 05.03.2013 N 5-П.

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в редакции от 29.12.2015 N 408-ФЗ, с изменениями от 17.12.2009 N 314-ФЗ.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в редакции от 28.11.2015 N 358-ФЗ.

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», в редакции от 13.07.2015 N 233-ФЗ.

- Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», в редакции от 13.07.2015 N 221-ФЗ.

- Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», в редакции от 02.05.2015 N 127-ФЗ.

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в редакции от 13.07.2015 N 263-ФЗ, с изменениями от 30.12.2015 N 431-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в редакции от 13.07.2015 N 233-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в редакции от 20.04.2015 N 102-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в редакции от 29.12.2015 N 404-ФЗ.

- Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», в редакции от 21.11.2011 N 331-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», в редакции от 13.07.2015 N 244-ФЗ.

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», в редакции от 13.07.2015 N 233-ФЗ.

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372).

- «Федеральный классификационный каталог отходов» (Приказ МПР РФ от 22.05.2017 № 242).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74, с изменениями от 25.04.2014.

- ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения. ГОСТ от 23.02.1988 N 27593-88.

- ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.

- ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания.

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.

- ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Термины и определения.

- ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

- ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель.

- ГОСТ 17.5.1.06-84. Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания.

- ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1).

- ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

- ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- МУ 2.1.7.730-99 Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест.

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16 апреля 2003 г.), с изменениями на 25 апреля 2007 года.

- СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве» (утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 30 октября 1987 г.).

- ГН 2.1.7.2041-06 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

- ГН 2.1.7.2511–09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2001 г.).

- Перечень методик, используемых в 2020 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (утвержден генеральным директором ОАО «НИИ Атмосфера» 30.12.2019 г.).

- ОНД 1-84 «Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям». (Приказ Госкомгидромета СССР от 23.04.1984).

- Приказ Минприроды России (Министерство природных ресурсов и экологии РФ) от 06 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) (Приказ Минтранса России от 28.10.1998), с изменениями от 25.04.2001.

- Методическое пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург, ОАО "НИИ Атмосфера", 2012 г.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание девятое, переработанное и дополненное, Санкт-Петербург, 2017. (НИИ Атмосфера, НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.И. Сысина, Российский Государственный медицинский университет, Фирма «Интеграл»).

- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», с изменениями от 12.01.2015.

- ГН 2.1.6.1983-05 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения №2 к ГН 2.1.6.1338-03, с изменениями от 04.02.2008.

- ГН 2.1.6.2326-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения N 4 к ГН 2.1.6.1338-03.

- ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, с изменениями от 10.12.2014.

- РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

- ГОСТ 17.2.1.01-76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (с Изменением N 1).

- ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.

- ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. Основные термины и определения (с Изменением N 1).

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»

- СанПиН 2.1.5.2582-10. Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения.

- «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (утв. Приказом Минсельхоза РФ от 13.12.2016 № 552).

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г.).

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 25 июля 2001 г.).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 февраля 2002г.), с изменениями от 25.09.2014.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г.), 28.06.2010.

- Санитарные правила (СП) от 06.07.1988 № 4631-88. Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения.

- ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнений.

- ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

- ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора (с Изменением N 1).

- ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований.

- ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

- ГОСТ 25150-82. Канализация. Термины и определения.

- ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения.

- ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения.

- ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля.

- ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения.

- ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга.

- Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. (Приказ МПР РФ от 17.12.2007 № 333), с изменениями от 29.07.2014.

- РД 52.44.2-94. Охрана природы. Комплексное обследование загрязнения природных сред промышленных районов с интенсивной антропогенной нагрузкой.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

- СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

- МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 11 июня 2003г.), с изменениями от 03.09.2010.

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Порядок установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих учету и нормированию (Утв. Приказом №579 от 31.12.2010 г.), с изменениями от 18.04.2013.

- Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Утверждена Приказом Росрыболовства от 25.11.2011. № 1166. Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2012 № 23404.

- СанПиН 2.5.2-703-98 Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания (Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача № 16 от 30.04.1998 г.).

- Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (Утв. Приказом МПР России № 536 от 04.12.2014 г.).

- Приложения

- Приложение А. Техническое задание

- Приложение Б. Выписка СРО

- Приложение В. Лицензия на осуществление деятельности ООО «АВИАВТОРРЕСУРС»

- Приложение Г. Климатическая характеристика и фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

- Приложение Д. Акты отбора проб и протоколы исследований

- Приложение Е. Технические характеристики плавучих технических средств и оборудования

- Приложение Ж. Шумовые характеристики и расчет уровней шума

- Приложение И. Письма уполномоченных органов о состоянии территории

- Приложение К. Расчет количества отходов

Мусор и смет производственных помещений малоопасный

Расчет образования смета производится по формуле:

M = S × mс × 10-3 (т)

где S – площадь твердых покрытий, подлежащих уборке, м2; S = 5000 м2.

mс – удельная норма образования смета с 1 м2 твердых покрытий, кг/м2

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 удельная норма смета составляет 5 кг с 1 м2 убираемых площадей за год. Плотность отхода: 1,2 т/м3

М = 5000 × 5 × 10-3/(12 × 8) = 16,667 т/год (13,889 м3/год).

Бытовой мусор

Количество и объем бытовых отходов рассчитывается согласно нижеприведенным формулам:

М= V * ρ, т/год

V = K * H, м3/год

где М – масса образующегося мусора от бытовых помещений, т/год;

V – объем образующегося мусора от бытовых помещений, м3/год;

К – количество сотрудников, чел.;

Н – норма образования бытовых отходов на 1 человека, м3/год;

ρ – плотность бытового мусора, т/м3.

Нормативы количества мусора от бытовых помещений приняты по данным справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» Академии коммунального хозяйства им. К.Г. Панфилова и составляют 1,1 м3/год на 1 человека для ИТР и охраны (плотность отхода – 0,1 т/м3), и, 0,22 м3/год на 1 человека для рабочих (плотность отхода – 0,18 т/м3).

Расчет количества бытового мусора

| Группа персонала | Кол. сотрудников, чел. | Удельный норматив, м3/год | Плотность, т/м3 | Количество отхода, т/период | Количество отхода, м3/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТР, охрана | 3 | 1,1 | 0,1 | 0,22 | 2,2 |
| Рабочие | 34 | 0,22 | 0,18 | 0,898 | 4,987 |
| Итого |  |  |  | 1,118 | 7,187 |

Ветошь

При обслуживании техники и автотранспорта используется ветошь, которая со временем переходит в отход. Количество образования загрязненной ветоши рассчитано на основании данных о расходе ветоши для ежедневного обслуживания техники, содержании в ней нефтепродуктов, а также согласно справочным данным. Расчет приведен

Расчет выполнен по формуле:

М = n×m×30×р / (1 – k), т/период

где М – количество обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), поступающего в отход, т/период;

n – количество рабочих в период проведения строительных работ, человек;

m – норма расхода принята в соответствии с предоставленными данными заказчика, равным 0,2 кг (0,0002 т) в сутки на 1 рабочего;

k - коэффициент промасленности, k=5%;

р – продолжительность производства работ, мес.

М = 32 × 0,0002 × 30 × 8 / (1 – 0,05) = 1,617 т/год

Плотность отхода – 0,25 т/м3.

Количество образования обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), образующегося при обслуживании строительной техники и автотранспорта составляет 1,617 т/год (6,468 м³/год).

Окалина, образующееся при газовой резке металлов

Общее количество лома черных металлов составляет 4268,92 тонн при утилизации 2-х кораблей ВВТ. Процент образования окалины при газовой резке согласно данным по объекту-аналогу, составляет 0,5 %. Плотность окалины при накоплении составляет 1,8 т/м3.

Таким образом, количество окалины, образующейся при газовой резке металлов составит 21.345 т/период или 11,858 м3/период.

Продукты утилизации, образующиеся при хозяйственной деятельности (утилизации кораблей)

Количество продуктов утилизации приведено согласно данным, представленным в контракте №1920187190182461109000116.

| Наименование судна | Кол-во | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во в образце, тонн | Кол-во всего, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 | 1 | Лом черных металлов | т | 1521,92 | 1521,92 |
|  |  | Лом цветных металлов | т | 201,43 | 201,43 |
|  |  | Золото | г | 9,56 | 9,56 |
|  |  | Серебро | г | 2738,54 | 2738,54 |
|  |  | Платина | г | 0 | 0 |
|  |  | МПГ | г | 0 | 0 |
|  |  | Отходы* | т | 196,68 | 196,68 |
| Большой противолодочный корабль проекта 1134Б | 1 | Лом черных металлов | т | 2747,0 | 2747,0 |
|  |  | Лом цветных металлов | т | 366,0 | 366,0 |
|  |  | Золото | г | 12,1 | 12,1 |
|  |  | Серебро | г | 8700,91 | 8700,91 |
|  |  | Платина | г | 0 | 0 |
|  |  | МПГ | г | 0 | 0 |
|  |  | Отходы** | т | 298,0 | 298,0 |
| ИТОГО |  | Лом черных металлов | т |  | 4268,92 |
|  |  | Лом цветных металлов | т |  | 567,43 |
|  |  | Золото | г |  | 21,66 |
|  |  | Серебро | г |  | 11439,45 |
|  |  | Платина | г |  | 0 |
|  |  | МПГ | г |  | 0 |
|  |  | Отходы* | т |  | 494,68 |

* В понятие «Отходы» в таблице выше, при утилизации дизель-электрической подводной лодки проекта 641, включены отходы, образующиеся от утилизации вспомогательного оборудования и внутренней отделки, а именно: механизмов и трубопроводов, газоотводов, воздухоподающих устройств, трубопроводов, систем сжатого воздуха, водяных систем, санитарных, рефрижераторных, опреснительных систем, систем вентиляции, кондиционирования, регенерации и очистки воздуха, гидравлические системы, противопожарных систем, электрооборудования и связи, кабелей и пр. электрооборудования.

Отходы, образующиеся при утилизации вспомогательного оборудования и внутренней отделки дизель-электрической подводной лодки проекта 641 и их количество по данным заказчика:

| Наименование отхода | Код по ФККО | Кол-во, тонн |
| --- | --- | --- |
| Отходы цемента в кусковой форме | 82210101215 | 0,28 |
| Отходы линолеума незагрязненные | 82710001514 | 0,8 |
| Отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 74131611724 | 0,56 |
| Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 74131411724 | 96,03 |
| Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов отработанные незагрязненные | 43599132724 | 23,07 |
| Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 81210101724 | 13,09 |
| Отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 56,21 |
| Твердые отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых и/или виниловых полимеров | 41442132204 | 6,64 |
| Итого |  | 196,68 |

** В понятие «Отходы» в таблице выше, при утилизации большого противолодочного корабля проекта 1134Б включены отходы, образующиеся от утилизации вспомогательного оборудования и внутренней отделки, а именно: механизмов и трубопроводов, изоляции, неметаллических частей корпуса (меблировка, отделка), трюмные системы, системы водоснабжения, вентиляции, отопления, охлаждения, противопожарных систем, кабелей и пр. электрооборудования.

Отходы, образующиеся при утилизации вспомогательного оборудования и внутренней отделки большого противолодочного корабля проекта 1134Б и их количество по данным заказчика:

| Наименование отхода | Код по ФККО | Кол-во, тонн |
| --- | --- | --- |
| Отходы цемента в кусковой форме | 82210101215 | 38,1 |
| Отходы линолеума незагрязненные | 82710001514 | 16,75 |
| Отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 74131611724 | 19,4 |
| Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 74131411724 | 0,8 |
| Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов отработанные незагрязненные | 43599132724 | 44,9 |
| Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 81210101724 | 2,6 |
| Отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 142,05 |
| Твердые отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых и/или виниловых полимеров | 41442132204 | 33,4 |
| Итого |  | 298 |

Суммарное количество отходов, образующихся при утилизации кораблей ВВТ, представлено в таблице:

| Наименование отхода | Код по ФККО | Сумма, тонн |
| --- | --- | --- |
| Отходы цемента в кусковой форме | 82210101215 | 38,38 |
| Отходы линолеума незагрязненные | 82710001514 | 17,55 |
| Отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 74131611724 | 19,96 |
| Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащие восстановлению | 74131411724 | 96,83 |
| Лом и отходы изделий технического назначения из разнородных полимерных материалов отработанные незагрязненные | 43599132724 | 67,97 |
| Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 81210101724 | 15,69 |
| Отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 198,26 |
| Твердые отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых и/или виниловых полимеров | 41442132204 | 40,04 |
| Итого |  | 494,68 |

- Приложение Л. Паспорт причала №52

- Приложение М. Результаты расчета и карты рассеивания при возникновении аварийных ситуаций

Результаты расчета и карты рассеивания при пожаре пролива нефтепродуктов на акватории

| УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| Предприятие: 14, ЭОХД аварии горение |  |
| Город: 2, Инкерман |  |
| Район: 6, Утилизация |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Разработчик: |  |
| ИНН: |  |
| ОКПО: |  |
| Отрасль: |  |
| Величина нормативной санзоны: 0 м |  |
| ВИД: 1, горение пролива НУВ |  |
| ВР: 1, РР горение пролива НУВ |  |
| Расчетные константы: S=999999,99 |  |
| Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) |  |
| Расчет завершен успешно. Рассчитано веществ/групп суммации: 13. |  |
| Метеорологические параметры |  |
| Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: | 3,4 |
| Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: | 26,8 |
| Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: | 200 |
| U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с: | 8,5 |
| Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: | 1,29 |
| Скорость звука, м/с: | 331 |

| Выбросы источников по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0,1309180 | 1 | 23,38 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,1309180 |  | 23,38 |  |  | 0,00 |  |  |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0,0212550 | 1 | 1,90 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,0212550 |  | 1,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| Вещество: 0317 Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0,0062700 | 1 | 0,00 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,0062700 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Вещество: 0328 Углерод (Сажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0,0808830 | 1 | 19,26 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,0808830 |  | 19,26 |  |  | 0,00 |  |  |
| Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0,0295320 | 1 | 2,11 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,0295320 |  | 2,11 |  |  | 0,00 |  |  |
| Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0,0062700 | 1 | 27,99 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,0062700 |  | 27,99 |  |  | 0,00 |  |  |
| Вещество: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0,0442660 | 1 | 0,32 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,0442660 |  | 0,32 |  |  | 0,00 |  |  |
| Вещество: 1325 Формальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0,0073990 | 1 | 5,29 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,0073990 |  | 5,29 |  |  | 0,00 |  |  |
| Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0,0228860 | 1 | 4,09 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,0228860 |  | 4,09 |  |  | 0,00 |  |  |
| Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0,0000060 | 1 | 0,00 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,0000060 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Выбросы источников по группам суммации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0333 | 0,0062700 | 1 | 27,99 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 1325 | 0,0073990 | 1 | 5,29 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0136690 |  | 33,28 |  |  | 0,00 |  |  |
| Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0330 | 0,0295320 | 1 | 2,11 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0333 | 0,0062700 | 1 | 27,99 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0358020 |  | 30,10 |  |  | 0,00 |  |  |
| Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0301 | 0,1309180 | 1 | 23,38 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 7001 | 3 | 0330 | 0,0295320 | 1 | 2,11 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,1604500 |  | 15,93 |  |  | 0,00 |  |  |
| Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчет проводился по веществам (группам суммации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  | Поправ. коэф. к ПДК ОБУВ * | Фоновая концентр. |  |  |
|  |  | Расчет максимальных концентраций |  |  | Расчет средних концентраций |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,200 | 0,200 | ПДК с/с | 0,040 | 0,040 | 1 | Нет | Нет |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,400 | 0,400 | ПДК с/с | 0,060 | 0,060 | 1 | Нет | Нет |  |
| 0317 | Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) | - | - | - | ПДК с/с | 0,010 | 0,010 | 1 | Нет | Нет |  |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,150 | 0,150 | ПДК с/с | 0,050 | 0,050 | 1 | Нет | Нет |  |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | ПДК м/р | 0,500 | 0,500 | ПДК с/с | 0,050 | 0,050 | 1 | Нет | Нет |  |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,008 | 0,008 | - | - | - | 1 | Нет | Нет |  |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,000 | 5,000 | ПДК с/с | 3,000 | 3,000 | 1 | Нет | Нет |  |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,050 | 0,050 | ПДК с/с | 0,010 | 0,010 | 1 | Нет | Нет |  |
| 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | ПДК м/р | 0,200 | 0,200 | ПДК с/с | 0,060 | 0,060 | 1 | Нет | Нет |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,300 | 0,300 | ПДК с/с | 0,100 | 0,100 | 1 | Нет | Нет |  |
| 6035 | Группа суммации: Сероводород, формальдегид | Группа суммации | - | - | Группа суммации | - | - | 1 | Нет | Нет |  |
| 6043 | Группа суммации: Серы диоксид и сероводород | Группа суммации | - | - | Группа суммации | - | - | 1 | Нет | Нет |  |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид | Группа суммации | - | - | Группа суммации | - | - | 1 | Нет | Нет |  |
| *Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перебор метеопараметров при расчете |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор-автомат |  |  |  |  |  |
|  | Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически |  |  |  |  |
|  | Направление ветра |  |  |  |  |
|  | Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |  |  |
|  | 0 | 360 | 1 |  |  |

| Расчетные области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Тип |  |  |  | Полное описание площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зона влияния (м) |  | Шаг (м) |  |  |  | Высота (м) |  |
|  |  |  |  |  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  |  |  |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  | Ширина (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  | Y |  | X |  |  | Y |  |  |  |  |  |  | По ширине |  |  | По длине |  |  |
| 2 |  | Полное описание |  |  |  | 200,00 |  |  | 700,00 |  | 1700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 1250,00 |  | 0,00 |  | 150,00 |  |  | 150,00 | 2,00 |  |
| Расчетные точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Координаты (м) |  |  |  |  |  | Высота (м) |  |  |  | Тип точки |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 839,50 |  | 585,50 |  |  |  | 2,00 |  |  |  | точка пользователя |  |  |  |  |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета по веществам (расчетные точки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы точек: 0 - расчетная точка пользователя 1 - точка на границе охранной зоны 2 - точка на границе производственной зоны 3 - точка на границе СЗЗ 4 - на границе жилой зоны 5 - на границе застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 1,12 |  |  | 0,223 |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 0,09 |  |  | 0,036 |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 0317 Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | - |  |  | 0,011 |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 0328 Углерод (Сажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 0,92 |  |  | 0,138 |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 0,10 |  |  | 0,050 |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 1,34 |  |  | 0,011 |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 0,02 |  |  | 0,076 |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 1325 Формальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 0,25 |  |  | 0,013 |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 0,20 |  |  | 0,039 |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 3,41E-05 |  |  | 1,024E-05 |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 6035 Сероводород, формальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 1,59 |  |  | - |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 6043 Серы диоксид и сероводород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 1,44 |  |  | - |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |
| Вещество: 6204 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  | Высота (м) |  | Концентр. (д. ПДК) |  |  | Концентр. (мг/куб.м) |  |  | Напр. ветра |  | Скор. ветра | Фон |  |  |  |  |  | Фон до исключения |  |  |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК |  | мг/куб.м |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м |  |  |  |
| 1 | 839,50 |  | 585,50 |  | 2,00 |  | 0,76 |  |  | - |  |  | 35 |  | 8,50 | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 0 |

Результаты расчета и карты рассеивания при испарении пролива нефтепродуктов на акватории

| УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» |  |
| --- | --- |
| Предприятие: 15, ЭОХД аварии испарение |  |
| Город: 2, Инкерман |  |
| Район: 6, Утилизация |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Разработчик: |  |
| ИНН: |  |
| ОКПО: |  |
| Отрасль: |  |
| Величина нормативной санзоны: 0 м |  |
| ВИД: 1, испарение пролива НУВ |  |
| ВР: 1, РР испарение пролива НУВ |  |
| Расчетные константы: S=999999,99 |  |
| Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) |  |
| Расчет завершен успешно. Рассчитано веществ/групп суммации: 2. |  |
| Метеорологические параметры |  |
| Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: | 3,4 |
| Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: | 26,8 |
| Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: | 200 |
| U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с: | 8,5 |
| Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: | 1,29 |
| Скорость звука, м/с: | 331 |

| Выбросы источников по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы источников: 1 - Точечный; 2 - Линейный; 3 - Неорганизованный; 4 - Совокупность точечных источников; 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 9 - Точечный, с выбросом в бок; 10 - Свеча. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7002 | 3 | 0,0024724 | 1 | 11,04 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,0024724 |  | 11,04 |  |  | 0,00 |  |  |
| Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пл. | № цех. | № ист. | Тип | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7002 | 3 | 0,8805276 | 1 | 31,45 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,8805276 |  | 31,45 |  |  | 0,00 |  |  |

| Расчет проводился по веществам (группам суммации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  | Поправ. коэф. к ПДК ОБУВ * | Фоновая концентр. |  |  |
|  |  | Расчет максимальных концентраций |  |  | Расчет средних концентраций |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |  |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,008 | 0,008 | - | - | - | 1 | Нет | Нет |  |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 1 | Нет | Нет |  |
| *Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перебор метеопараметров при расчете |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор-автомат |  |  |  |  |  |
|  | Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически |  |  |  |  |
|  | Направление ветра |  |  |  |  |
|  | Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |  |  |
|  | 0 | 360 | 1 |  |  |

| Расчетные области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Тип |  | Полное описание площадки |  |  |  |  |  |  | Зона влияния (м) |  | Шаг (м) |  | Высота (м) |
|  |  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  | Ширина (м) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  | Y | X |  | Y |  |  |  | По ширине | По длине |  |
| 2 | Полное описание |  | 200,00 |  | 700,00 | 1700,00 |  | 700,00 | 1250,00 | 0,00 |  | 150,00 | 150,00 | 2,00 |
| Расчетные точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Координаты (м) |  |  | Высота (м) |  |  | Тип точки |  |  |  | Комментарий |  |  |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 839,50 | 585,50 |  | 2,00 |  |  | точка пользователя |  |  |  | Расчетная точка |  |  |  |

| Результаты расчета по веществам (расчетные точки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы точек: 0 - расчетная точка пользователя 1 - точка на границе охранной зоны 2 - точка на границе производственной зоны 3 - точка на границе СЗЗ 4 - на границе жилой зоны 5 - на границе застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 1 | 839,00 | 587,00 | 2,00 | 0,53 | 0,004 | 35 | 8,50 | - | - | - | - | 0 |
| Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Концентр. (мг/куб.м) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон |  | Фон до исключения |  | Тип точки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доли ПДК | мг/куб.м | доли ПДК | мг/куб.м |  |
| 1 | 839,00 | 587,00 | 2,00 | 1,51 | 1,505 | 35 | 8,50 | - | - | - | - | 0 |